Введение

Проект внесение изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района разработан ООО «Архземинвестпроект» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по заданию муниципального образования Дружненское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития, планировочной организации территории сельского поселения и населенных пунктов поселения: поселка Дружный  поселка Мирный  хутора Долгогусевский и хутора Лукашов, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения разработанной градостроительной документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края;

- генерального плана сельского Дружненского сельского поселения, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году и утвержденного решением Совета Дружненского сельского поселения от 16.09.2011г. № 123.

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- постановление администрации Дружненского сельского поселения Белореченского района «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» от 15.07.2014 г. № 131;

- муниципальный контракт от 17.07.2013 г. № 7  на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района;

- задание на разработку проекта  внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района, утвержденное главой муниципального образования Дружненское сельское поселение Белореченского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования Дружненское сельское поселение.

Проект внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района, выполнен с целью:

- внесения изменений в документ территориального планирования в соответствие требованиям градостроительного законодательства, с учётом произошедших изменений в законодательстве, а также изменившимися нормативами градостроительного проектирования;

- оптимизация условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования;

- оптимизация функционального использования территорий;

- оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Дружненского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Дружненского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана Дружненского сельского поселения, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием главы Дружненского сельского поселения и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «топографические изыскания»;

- раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2030 год  и предложения на перспективу до 2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

Внесены изменения в баланс территории Дружненского сельского поселения.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. . Проектируемая территориально-планировочная организация

Территория Дружненского сельского поселения расположена в центральной части Белореченского района Краснодарского края.

В своих административных границах Дружненское сельское поселение занимает площадь 8822 га. Центром Дружненского сельского поселения является п. Дружный. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального  значения: ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская,  ст. Пшехская – п. Дружный.

Территория Дружненского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 4464,27 га

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рек Белая, Пшеха, балок Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я и рельефа местности.

Кроме п. Дружный, являющейся центром поселения, в состав поселения входят хутор Долгогусевский, хутор Лукашов, поселок Мирный.

Площадь земель населенных пунктов составляет 1364,46 га.

По территории поселения в восточной его части в меридиональном направлении протекает р. Белая, в которую впадает р. Пшеха и балки Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я.

По южной окраине земель поселения проходит железная дорога «Армавир-Курганинск-Белореченск-Туапсе». В меридиональном направлении проходит нефтепровод Тихорецк–Туапсе. Предполагается строительство второй нитки нефтепровода.

В северной части поселения у х. Долгогусевский имеются разведанные залежи гравийно-песчаных смесей.

По всей территории поселения небольшими участками расположены земли лесного фонда.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Производственная зона поселения представлена одним из крупнейших в России химкомбинатом (ООО «Еврохим-БМУ») по производству минеральных удобрений, серной и фосфорной кислоты. Вблизи завода расположено множество малых предприятий. Проектом предложено упорядочить данную производственную зону и развить её территориально в восточном и западном направлении, используя сложившиеся подъездные пути.

Настоящим проектом в границы ООО «Еврохим-БМУ» включены земельные участки расположенные севернее и северо-западнее территории шламонакопителей химкомбината.

В границах поселения производственные территории агропромышленного комплекса  сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены животноводческие предприятия, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

На территории Дружненского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края» в 2008 году, расположено 4 памятника археологии и 6 памятников истории и культуры.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Дружненского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, территории предназначенные для развития производственной зоны в центральной части земель поселения вблизи химического завода. Территории, расположенные вдоль реки Белой в х. Долгогусевский и у водоема в п. Мирный предназначены для освоения рекреационной зоны поселения, а также земли сельскохозяйственного использования предполагаемые для развития населенных пунктов поселения.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- развитие рекреационных территорий;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

1.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

поселок Дружный

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия балки Ганжа 1-я, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселка Дружный положены идеи преемственности решений, заложенных предыдущим генпланом:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченными промышленными районами;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенного пункта, обеспечение комфортного проживания жителей поселка, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселка на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Дружный в качестве центра муниципального образования;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселка - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселка, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке в центральной и восточной части населенного пункта;

- в результате анализа существующего жилищного фонда выявлены районы реконструкции. Это, прежде всего, центр поселка и его восточная часть;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселка намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенного пункта;

- уточнение границ населенного пункта с включением земель (ул.Вокзальной) в южной части населенного пункта;

- формирование общественного центра;

- формирование подцентров;

- организация регулируемого водотока, строительство берегоукрепительных сооружений;

- организация зоны отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенного пункта, включая создание зеленой зоны отдыха;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие производственной зоны.

Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах балки Ганжа 1-я. Первая очередь строительства (до 2020г.) предполагается в центральной части поселка по ул. Советской между пер. Советским и ул. Лесной и в южной части поселка по ул. Привокзальной. Строительство на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на восточной окраине населенного пункта вдоль правого берега балки. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта.

Производственная зона, сложившаяся в северной части поселка при въезде в населенный пункт и представленная объектами малого предпринимательства, проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Основной общественный центр поселка формируется на базе уже существующего центра, расположенного в северной части при въезде в населенный пункт на ул. Заводской. Проектом предусматривается реконструкция общественного центра поселка, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, восточной и центральной части поселка.

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и проектируемыми подцентрами, а также с зоной отдыха – парком у Дома культуры.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для вывода транзитного транспорта с территории поселка и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район» проектом предусматривается строительство восточного обхода поселка с выходом проектной дороги через путепровод к ст. Пшехской.

В состав поселения входят х. Долгогусевский, х. Лукашов, п. Мирный.

Хутор Долгогусевский является вторым по величине населенным пунктом поселения. Хутор расположен в северной части земель поселения и представляет собой в основном жилую зону. Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, вытянутыми вдоль реки Белой. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на южной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская.

Общественный центр поселка сложился в геометрическом центре населенного пункта и состоит: дом культуры, библиотека, фельдшерско-аккушерский пункт, отделение связи, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны хутора.

Производственная зона хутора расположена в южной и северной его части и состоит в основном из малых предприятий деревообработки и проектом сохраняется на расчетный срок.

п. Мирный расположен в юго-западной части Дружненского сельского поселения на автодороге регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская. Населенный пункт представляет собой два планировочных образования. Основная часть жилой зоны сосредоточена вдоль автомобильной дороги. Меньшая, в виде жилой улицы, расположена западнее. В центральной части имеется многоквартирная жилая застройка.

Развитие получает жилая зона, расположенная в основной части населенного пункта. Развитие предполагается в центральной части и за счет уплотнения жилой застройки.

Проектом развивается и реконструируется общественный центр поселка, сформировавшийся на главной улице по автомобильной дороге регионального значения.

х. Лукашов малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данного населенного пункта.

Генеральным планом х. Долгогусевский, х. Лукашов и п. Мирный рассматриваются в существующих границах.

На землях населенных пунктов Дружненского сельского поселения, в частности п. Дружный, обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом предусматривается сохранение сельских кладбищ в населенных пунктах.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон.

2.Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Дружненского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Дружненское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Дружненское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения п. Дружный, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, а также территории х. Долгогусевский, х.Лукашов и п. Мирный.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения, которые в основном используются под выращивание технических сельскохозяйственных культур.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Настоящим проектом внесены изменения в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон в населенных пунктах Дружненского сельского поселения:

- В границах населенного пункта пос.Дружного земельный участок с кадастровым номером 23:39:0602004:112 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки;

- В границах населенного пункта х.Лукашов земельный участок с кадастровым номером 23:39:0604004:37 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки;

- В границах населенного пункта х. Долгогусевский земельные участок с кадастровым номером 23:39:0601003:77 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки, 23:39:0601001:261 - территорией детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 23:39:0601002:238 – территорией объектов общественного назначения;

- Внесены изменения в границы функциональных зон в соответствии с границами земельных участков на момент проектирования.

2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

поселок Дружный

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Жилая застройка представляет собой кварталы правильной прямоугольной формы, ориентированные в основном с севера на юг, площадью от 1,5 га до 7,3 га застроенные по периметру индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В северной части поселка по ул. Заводской и ул. Молодежной имеется многоквартирная жилая застройка.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в центральной, южной и восточной части поселка в приделах существующих границ населенного пункта.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура поселка определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель пригодных для застройки в центральной, южной и восточной части населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 120,35 га.

хутор Долгогусевский

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на южной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 170,88 га.

п. Мирный

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В центральной части имеется многоквартирная жилая застройка. Развитие жилой застройки предполагается в центральной части и за счет уплотнения жилой застройки.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 55,62 га.

х. Лукашов

Генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данного населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 14,95 га.

2.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В качестве основного типа в новом строительстве рассматривается индивидуальный жилой дом с приусадебным участком.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который также приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

92,4 тыс. м2 общей площади – к сроку реализации первой очереди строительства (2020 г.);

109,6 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку генерального плана (2030 г.).

В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 42,0 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 60 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 67,6 тыс. м2 – требуемое новое строительство, в том числе 48,7 тыс. м2 на этапе первой очереди реализации генерального плана (до 2020 г.).

2.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Поселок Дружный

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Основной общественный центр поселка формируется на базе уже существующего центра, расположенного в северной части при въезде в населенный пункт на ул. Заводской. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра поселка, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, восточной и центральной части поселка.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 4,62 га.

В х. Долгогусевском и п. Мирный проектом предусмотрена реконструкция существующего общественного центра и его дополнения зданиями обслуживания населения.

В х. Лукашов объекты обслуживания населения отсутствуют, потому предполагается строительство общественного центра населенного пункта с оптимальным набором объектов обслуживания населения.

2.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания поселка Дружный как административного центра муниципального образования Дружненское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания населения не только п. Дружный но и входящих в его состав населенных пунктов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта не полностью обеспечивает потребности населения.

В п. Дружный предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

2.5. Производственная зона

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Поселок Дружный

Производственная зона, сложившаяся в северной части поселка при въезде в населенный пункт и представленная объектами малого предпринимательства, проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона.

Производственная зона п. Дружный и поселения в целом расположена в севернее населенного пункта рядом с химкомбинатом (ОАО «Еврохим-БМУ»).

Проектом предложено упорядочить данную производственную зону и развить её территориально в восточном и западном направлении, используя сложившиеся подъездные пути.

Развитие промышленности поселка намечается как за счет расширения предприятий, реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

х. Долгогусевский.

Производственная зона хутора расположена в южной и северной его части и состоит в основном из малых предприятий деревообработки и проектом сохраняется на расчетный срок.

п. Мирный

На землях населенного пункта, в центральной части поселка сформировалась производственная зона, которая сохраняется проектом на расчетный срок с созданием санитарно-защитных зон от производственных предприятий.

В границах х. Лукашов производственная территория отсутствует.

Площадь территории производственной зоны на расчетный срок в п.Дружный – 1,23 га, х. Долгогусевский - 1,38 га., п. Мирный- 2,28 га.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Дружненского сельского поселения составит 3955 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

В настоящее время в п. Дружный на территории ОАО «Еврохим-БМУ» расположено пожарное депо на 8 автомашин. Генеральным планом предусмотрено размещение проектируемого муниципального пожарного депо на 2 автомашины в промышленной зоне поселка.

2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

К данной зоне в п. Дружный относятся территории придорожной полосы автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская, ст. Пшехская – п. Дружный.

В х. Догогусевский, п. Мирный и х. Лукашов подзона транспортной инфраструктуры представлена автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская.

На территории придорожной полосы этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Существующая транспортная схема населенного пункта представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В каждом населенном пункте поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

2.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В данном проекте предусмотрено развитие рекреационной зоны районного значения в п. Мирный (инвестиционная площадка).

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Поселок Дружный, х. Долгогусевский, п. Мирный. Рекреационная зона населенного пункта представлена благоустроенным парком в центре, зелеными насаждениями при административных зданиях.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

2.8. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Дружненского сельского поселения располагаются шесть кладбищ. Три из них мусульманских.

В настоящее время захоронения в п. Дружный производятся на территории действующего кладбища, расположенного на северной окраине поселка с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки. Вокруг территории кладбища организована санитарно-защитная зона с озеленением.

Существующие кладбища, расположенные в х. Долгогусевском, п. Мирном сохраняются на расчетный срок. Вокруг территорий кладбищ организована санитарно-защитная зона с озеленением.

На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Белореченском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории существующего полигона г.Белореченска. Дальнейшее складирование отходов будет осуществляться на полигоне Родниковского сельского поселения.

2.9. Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.10. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Дружненского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

На территории Дружненского сельского поселения расположено 4 памятника археологии, включенных в государственный список объектов культурного наследия, которые охраняются государством в соответствии с п.6,8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 1

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госсписку | Документ о постановке на гос. охрану | Вид объекта | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК ДРУЖНЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожная станция "Пшехская”, 1907-1910 гг. | Белореченский район, п. Дружный |  | № 11-1-р 313-КЗ | А | Р |
|  | Ансамбль: могила советского партизана И.Г. Левина; обелиск в честь воинов-односельчан, 1945 г. могила первого директора совхоза «Пшехский» Р.Н.Драко, 1958 г. | Белореченский район, п. Дружный, центр | 669 | 63 | И | Р |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | Белореченский район, п. Дружный, Комсомольский табаксовхоз | 670 | 63 | И | Р |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1958 г., 1990 г. | Белореченский район, п. Дружный, у здания администрации и сельского Дома культуры | 692 | 63 | МИ | Р |
| ПОСЕЛОК ДОЛГОГУСЕВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1960 г. | Белореченский район, х. Долгогусевский, ул. Голенева, у здания Дома культуры | 8563 | 313-КЗ | И | Р |
| ПОСЕЛОК МИРНЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила неизвестного советского воина и обелиск в честь односельчан, погибшего в годы Великой Отечественной войны, 1990 г. | Белореченский район, п. Мирный, ул. Шоссейная, у дороги | 674 | 63 | И | Р |

Список объектов археологического культурного наследия, расположенных на территории Дружненского сельского поселения

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Расположение на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кургана, м | Охранная зона кургана, м | Документ о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 126 | Поселение «Долгогусевское 1», | п.Долгогусевский, 0,7 км к юго-западу от южной окраины поселка, на участке МН км 137+500, на краю надпой-менной террасы р. Белой |  | 1 |  |  |  | 500 | 549-п |  | Дружненское с/п |
|  | Курганная группа «Харламова» (6 насыпей) | пДолгусевский, 2,85км к западу от западной окраины поселка, 0,1 км к западу от МТФ |  | 1 | 1 | 2 | 48 | 75 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 70 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3 | 74 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2,8 | 70 | 125 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х.Лукашов, 0,1 км к югу от южной окраины хутора, к северу от излучины левого берега р.Ганжа |  | 1 | 1 | 2 | 54 | 75 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 58 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
| - 229. | Курганная группа «Клубная» (4 насыпи) | пос.Долгогусевский, вдоль западной окраины поселка и трассы из поселка на поселок Дружный (к.1,2-слева от трассы,к.3,4-справа от трассы) |  | 1 | 1 | 1 | 36 | 50 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |  |  |

Данная информация использована из раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», разработанного в 2008 году ОАО «Наследие Кубани».

На чертеже ГП – 4 представлены памятники архитектуры, монументального  искусства, истории и археологии с их охранными зонами.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и постановления законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г. №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В проекте отражены: водоохранная зона – по поселению 200м от рек Белая и Пшеха и от балок Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я –  50 м,; прибрежная защитная полоса - в пределах населенного пункта 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения расположено 9 объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. На момент проектирования утвержденных зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нет.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

В настоящее время существующее население пос.Дружный Белореченского района снабжается водой от 2 артезианских скважин.

Скважины расположены по ул.Вокзальной и ул.Молодежной.

Существующее население пос.Мирного Белореченского района снабжается водой от 1 артезианской скважины, находящейся по ул.Подгорной.

Существующее население х.Долгогусевского Белореченского района снабжается водой от индивидуальных скважин.

Источником питания являются подземные воды. Для обеспечения водой населения и промпредприятий поселка Дружный в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения с полной реконструкцией существующего узла головных водозаборных сооружений поселка Дружный.

В настоящее время в поселении отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной работой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах поселения расположены водозаборные скважины подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли особо охраняемых природных территорий.

В границах Дружненского сельского поселения расположен Белореченский государственный природный зоологический заказник регионального значения.

Постановлением от 25 августа 2013г. № 816 утверждены Положения о Белореченском государственном природном зоологическом заказнике регионального значения, в котором обозначены границы заказника и его охранных зон.

Границы заказника обозначены в графических материалах генерального плана, характеристики приведены в таблице 12.1.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Таблица 3

| № п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Площадь, га | Категория | Уровень значимости | Профиль | Правоустанавливающий документ об организации особо охраняемой природной территории | Ведомственная подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Белореченский | 10236,28 | заказник | региональ-ный | зоологический | Решение Белореченского РИК от 21.02.1989 г. № 54; Решение Краснодарского КИК от 18.05.1989 г. № 220; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.07.2013 г. № 816 | Министерство природных ресурсов Краснодарского края |

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий обозначены на карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории.

3. Проектный баланс территории

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Дружненского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон в границах населенных пунктов сельского поселения.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

В балансе распределения земель Дружненского сельского поселения по категориям, земли населенных пунктов  приняты в границах населенных пунктов по утвержденному генеральному плану Дружненского сельского поселения.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 4

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное решение, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Дружненского поселения в установленных границах, в т.ч. | 8821,95 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1364,46 | 15,46 |
| п. Дружный | 267,57 | 3,03 |
| х. Долгогусевский | 584,33 | 6,05 |
| х. Лукашов | 33,48 | 0,33 |
| п. Мирный | 479,08 | 5,43 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 4464,27 | 50,61 |
| - предприятия агропромышленного комплекса | 39,50 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 768,51 | 8,72 |
| 4. Земли лесного фонда | 1939,82 | 21,98 |
| 5. Земли водного фонда | 284,89 | 3,23 |

4. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Дружненского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 8821,95 | 8821,95 |
|  | 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 1281,69 | 1364,46 |
|  | п. Дружный | га | 239,99 | 267,57 |
|  | х. Долгогусевский | га | 533,88 | 584,33 |
|  | х. Лукашов | га | 28,74 | 33,48 |
|  | п. Мирный | га | 479,08 | 479,08 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | га | 4647,30 | 4464,27 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 668,25 | 768,51 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 1939,82 | 1939,82 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 284,89 | 284,89 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | земли населенного пункта из них | га |  |  |
|  | п. Дружный |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 239,99 | 267,57 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 69,10 | 120,35 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 64,15 | 82,50 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 4,95 | 4,95 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 32,90 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,34 | 4,61 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,75 | 3,02 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 1,59 | 1,59 |
| 3 | Производственные территории | га | 1,23 | 1,23 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 28,52 | 61,86 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 23,52 | 38,91 |
| 4.2 | Территория инженерной инфраструктуры | га | 4,78 | 5,27 |
| 4.3 | Территория дорожного сервиса | га | 0,22 | 1,05 |
| 4.4 | Территория железной дороги | га | 0,00 | 11,33 |
| 4.5 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,00 | 5,30 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,00 | 11,92 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 120,40 | 62,34 |
| 7 | Прочие, в том числе: | га | 17,40 | 5,26 |
| 7.1 | Водная поверхность | га | 5,26 | 5,26 |
| 7.2 | Прочие (растительность) | га | 12,14 | - |
|  | х. Долгогусевский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 533,88 | 584,33 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 154,93 | 170,88 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 153,27 | 163,13 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 1,66 | 1,66 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 6,09 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,68 | 2,05 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,42 | 0,82 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 0,26 | 1,23 |
| 3 | Производственные территории | га | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 23,64 | 25,25 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 23,64 | 25,25 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 345,26 | 376,78 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 0,66 | 0,66 |
| 7 | Прочие, в том числе: | га | 7,33 | 7,33 |
| 7.1 | Водная поверхность | га | 7,33 | 7,33 |
|  | х. Лукашов |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 28,74 | 33,48 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 14,11 | 14,95 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 14,11 | 14,95 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,29 | 0,29 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 1,38 | 1,38 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7,97 | 11,87 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 3,80 | 3,80 |
| 6 | Прочие, в том числе: | га | 1,19 | 1,19 |
| 6.1 | Водная территория | га | 1,19 | 1,19 |
|  | п. Мирный |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 479,08 | 479,08 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 52,11 | 55,62 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 51,18 | 52,27 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 0,93 | 0,93 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 2,42 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 2,38 | 2,38 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,25 | 1,25 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Производственные территории | га | 2,28 | 2,28 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 7,49 | 7,49 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,49 | 7,49 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 376,76 | 373,25 |
| 6 | Земли лесного фонда | га | 1,10 | 1,10 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,51 | 0,51 |
| 8 | Прочие, в том числе: | га | 36,45 | 36,45 |
| 8.1 | Водная поверхность | га | 36,45 | 36,45 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Дружненского сельского поселения, в том числе: | чел. | 3639 | 3955 |
| 2.1.1. | поселок Дружный | « | 1280 | 1450 |
|  | поселок Мирный | « | 801 | 900 |
|  | хутор Долгогусевский | « | 1533 | 1580 |
|  | хутор Лукашов | « | 25 | 25 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Дружненского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 45,3 | 92,4 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | « | - | 3,2 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 42,1 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | « | - | 67,6 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,4 | 27,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 131 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 300 | 604 |
| 4.1.3. | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 60 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 71 | 71 |
| 4.2.2. | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 265 | 316 |
| 4.3.2. | Библиотеки | учрежд. | 2 | 3 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 633 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 2096 | 7714 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 т. пл. | 398 | 1188 |
| 4.5.3. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 100 | 158 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 27 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 27 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 0 | 23 |
| 4.8. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение банков | опер. касса | 0 | 2 |
| 4.8.2. | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 67,04 | 85,03 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | пос.Дружный |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 358,40 | 570,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 358,40 | 570,94 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10972,20 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 429,24 | 622,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 429,24 | 622,12 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2020,00 |
|  | х.Лукашов |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7,00 | 9,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7,00 | 9,84 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 500,00 |
|  | пос.Мирный |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 224,28 | 354,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 224,28 | 354,37 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1523,00 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1018,92 | 1557,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1018,92 | 1557,27 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 15015,20 |
|  | Канализация |  |  |  |
| 6.2 | пос.Дружный |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 294,40 | 498,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 294,40 | 498,44 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8579,70 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5140,60 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 352,59 | 543,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 352,59 | 543,12 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2320,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 180,00 |
|  | х.Лукашов |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 5,75 | 8,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 5,75 | 8,59 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 300,00 |
|  | пос.Мирный |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 184,23 | 309,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 184,23 | 309,37 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1600,00 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 836,97 | 1359,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 836,97 | 1359,52 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12799,70 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5320,60 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | п. Дружный |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,2 | 18,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,7 | 16,5 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11914 | 12539 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11394 |
|  | х Долгогусевский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 18,4 | 22,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,6 | 19,6 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12018 | 14200 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 12399 |
|  | х Лукашов |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 6395 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 4906 |
|  | п. Мирный |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,7 | 11,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,2 | 10,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12114 | 13268 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11477 |
|  | Дружненское сельское поселение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 43,5 | 52,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 6,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 41,7 | 46,6 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11955 | 13330 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11446 | 11774 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 13,7 | 24,0 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 49,02 | 33,86 |
|  | в том числе: - сети 150 кВ | км | 18,44 | 18,44 |
|  | - сети 35 кВ | км | 8,55 | 8,55 |
|  | - сети 10 кВ | км | 6,74 | 6,87 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | п Дружный |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 23 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 536 | 607 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 428 | 485 |
|  | х Долгогусевский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 576 | 596 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 447 | 463 |
|  | х Лукашов |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 15 | 15 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 13 | 13 |
|  | п Мирный |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 279 | 321 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 212 | 245 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1406 | 1538 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1100 | 1206 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | п.Дружный |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,25 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 | 0,05 |
|  | п.Мирный |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000711 | 0,000711 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000711 | 0,000711 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 | 0,05 |
|  | Дружненское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,35 | 0,35 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Дружненскому сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 5,91 | 8,30 |
|  | - пос.Дружный | -«- | 2,66 | 2,99 |
|  | - хут. Долгогусевский | -«- | 3,25 | 3,57 |
|  | - хут. Лукашов | -«- | - | 0,021 |
|  | - пос.Мирный | -«- | - | 1,72 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления (1-категории) | км | - |  |
| 6.6.5 | Протяженность сетей высокого давления (2-категории) | км | - |  |
| 6.6.6 | Протяженность сетей среднего давления | км |  |  |