Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района разработан ООО «Архземинвестпроект» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по заданию муниципального образования Дружненское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития, планировочной организации территории сельского поселения и населенных пунктов поселения: поселка Дружный  поселка Мирный  хутора Долгогусевский и хутора Лукашов, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения разработанной градостроительной документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края;

- генерального плана сельского Дружненского сельского поселения, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году и утвержденного решением Совета Дружненского сельского поселения от 18.10.2011г. № 123.

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- постановление администрации Дружненского сельского поселения Белореченского района «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» от 15.07.2014 г. № 131;

- муниципальный контракт от 17.07.2013 г. № 7  на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района;

- задание на разработку проекта  внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района, утвержденное главой муниципального образования Дружненское сельское поселение Белореченского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования Дружненское сельское поселение.

Проект внесения изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района, выполнен с целью:

- внесения изменений в документ территориального планирования в соответствие требованиям градостроительного законодательства, с учётом произошедших изменений в законодательстве, а также изменившимися нормативами градостроительного проектирования;

- оптимизация условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования;

- оптимизация функционального использования территорий;

- оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Дружненского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Дружненского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана Дружненского сельского поселения, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием главы Дружненского сельского поселения и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Дружненского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «топографические изыскания»;

- раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2030 год  и предложения на перспективу до 2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

Внесены изменения в баланс территории Дружненского сельского поселения.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

1.  Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Дружненского сельского поселения является документом территориального планирования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190 – ФЗ, с учетом дополнений, утвержденных на момент проектирования.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, межмуниципального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории населенных пунктов;

- функциональное зонирование территорий населенных пунктов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства межмуниципального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется не только из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и межмуниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, межмуниципального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В данном проекте выполнен генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Дружненского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности населенных пунктов;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Дружненского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселка Дружный и входящего в состав поселения  х. Долгогусевский, х. Лукашов и п. Мирный, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов Дружненского сельского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Дружненского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие поселка Дружный как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки поселка, и населенных пунктов входящих в состав поселения;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

- развитие и освоение рекреационной зоны в п. Дружный, п. Мирный и х.Долгогусевский.

Земли, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

1.4. Тенденции и приоритеты экономического развития

Перспективный производственно-функциональный профиль территории неразрывно связан с базовыми видами экономической деятельности, на сегодняшний день сложившимися в поселении, и в рамках среднесрочного прогнозирования будет определяться именно их развитием.

Химическое производство, которое выделяет Дружненское поселение в системе разделения труда всего региона, сохранит ведущее место в хозяйственной структуре поселения (учитывая сложившийся высокий уровень концентрации производства).

Территория планирования располагает сырьевыми ресурсами для дальнейшего развития производства строительных материалов. Причем имеющаяся сырьевая база, представленная запасами глины, песка и гравия, позволяет кратно увеличить масштабы ее эксплуатации и соответственно наращивать производственные мощности.

Еще одно направление связано с хозяйственной эксплуатацией лесов, имеющих промышленное значение. Деревообработка продолжает оставаться одной из отраслей специализации планируемой территории. Внутри самой отрасли основные приоритеты связаны с совершенствованием экологической составляющей лесопользования, с одной стороны, и с повышением эффективности использования сырья, в особенности посредством повышения комплексности и глубины переработки древесины, с другой стороны.

Равноприоритетное значение имеет развитие сельскохозяйственного производства, причем как крупнотоварных форм его организации, так и в виде малого предпринимательства. В отраслевом разрезе перспективы сельского хозяйства будут опираться на расширение и интенсификацию зернового производства, картофелеводство и овощеводство; восстановление и наращивание производственного потенциала скотоводства, свиноводства и овцеводства.

Дополнительным источником развития территории будет развитие переработки сельскохозяйственного сырья.

Развитие производственной базы с акцентом на продукции промышленной переработки получаемого сырья в перспективе имеет определяющее значение для  диверсификации градообразующей основы хозяйственного комплекса поселения, повышения его эффективности; расширения занятости, источников и объемов налогооблагаемой базы.

1.5. Расчет перспективной численности населения

Для оценки численности и структуры населения на перспективу в качестве базового рассматривается «средний» вариант прогноза, при котором интенсивность основных параметров демографического воспроизводства изменяется умеренными темпами.

Принимаемый сценарий демографического развития исходит из предложения о том, что социально-экономическая ситуация будет постепенно улучшаться, а демографическая и миграционная политика при этом существенно не изменятся.

Рассматриваемый вариант основывается на следующих прогнозных параметрах:

Таблица 1

| Наименование | Ед. измерения | 2010/2014 | 2015/2019 | 2020/2024 | 2025/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости | ед. | 1,774 | 1,871 | 1,934 | 1,995 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 14,1 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 66,3 | 67,0 | 67,6 | 68,2 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,5 | 14,4 | 13,3 | 12,5 |
| Миграционный прирост: | промилле |  |  |  |  |
| пос. Дружный |  | 40 | 45 | 45 | 30 |
| пос. Мирный |  | 25 | 25 | 25 | 15 |
| х. Долгогусевский |  | 15 | 15 | 15 | 10 |

Для территории хутора Лукашова проектная оценка принималась на уровне существующей численности населения.

Прогнозная оценка численности населения

(в разрезе населенных пунктов Дружненского поселения)

Таблица 2

| Наименование | население, чел | Первая очередь строительства 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население, чел | динамика численности населения |  | население, чел | динамика численности населения |  |
|  | 2009 г. |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| поселок Дружный | 1280 | 1363 | 83 | 6,5 | 1450 | 170 | 13,3 |
| хутор Долгогусевский | 1533 | 1552 | 19 | 1,2 | 1580 | 47 | 3,1 |
| хутор Лукашов | 25 | 25 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | 0,0 |
| поселок Мирный | 801 | 847 | 46 | 5,7 | 900 | 99 | 12,4 |
| Итого по поселению | 3639 | 3787 | 148 | 4,1 | 3955 | 316 | 8,7 |

Демографическая структура населения (по возрастному признаку)

Таблица 3

| Единица измерения | Половозрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| первая очередь строительства (2020 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 377 | 441 | 818 | 1 054 | 1 050 | 2 104 | 582 | 283 | 865 |
| % от общей численности | 9,95 | 11,65 | 21,60 | 27,83 | 27,73 | 55,56 | 15,37 | 7,47 | 22,84 |
| расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 364 | 497 | 861 | 1 079 | 1 078 | 2 157 | 644 | 293 | 937 |
| % от общей численности | 9,20 | 12,57 | 21,77 | 27,28 | 27,26 | 54,54 | 16,28 | 7,41 | 23,69 |

- Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) перспективная оценка принимается на следующем уровне:

- 1600 человек – поселок Дружный;

- 1610 человек – хутор Долгогусевский;

- 25 человек – хутор Лукашов;

- 980 человек – поселок Мирный.

- Итого по поселению – 4215 человек.

- 1.6. Расчет проектной территории

- Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

На основе приведенных расчетов по прогнозной численности населения в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 316  человек. При условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3 это потребует 105 единиц жилищного фонда.

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га. Таким образом, предварительная потребность в новой селитебной территории  составит:

на период 2010 – 2020 гг. – 10,7 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 12,3 га.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока (2030 год): 23,0 га.

Нормативная потребность в селитебной территории (га)

Таблица 4

| Населенный пункт | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- |
| поселок Дружненский* | 5,9 | 12,0 |
| хутор Долгогусевский * | 1,3 | 3,4 |
| хутор Лукашов | 0,0 | 0,0 |
| поселок Мирный** | 3,5 | 7,6 |
| Итого по поселению | 10,7 | 23,0 |

*- норма для предварительного определения потребной селитебной территории – 0,21 га на 1 дом;

**- норма для предварительного определения потребной селитебной территории – 0,23 га на 1 дом.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.) ориентировочно составит 18,8 га.

1.7. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Дружненского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таблица  5 соцкультбыт

3 листа

2

3

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. . Проектируемая территориально-планировочная организация

Территория Дружненского сельского поселения расположена в центральной части Белореченского района Краснодарского края.

В своих административных границах Дружненское сельское поселение занимает площадь 8822 га. Центром Дружненского сельского поселения является п. Дружный. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального  значения: ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская,  ст. Пшехская – п. Дружный.

Территория Дружненского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 4464,27 га

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рек Белая, Пшеха, балок Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я и рельефа местности.

Кроме п. Дружный, являющейся центром поселения, в состав поселения входят хутор Долгогусевский, хутор Лукашов, поселок Мирный.

Площадь земель населенных пунктов составляет 1364,46 га.

По территории поселения в восточной его части в меридиональном направлении протекает р. Белая, в которую впадает р. Пшеха и балки Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я.

По южной окраине земель поселения проходит железная дорога «Армавир-Курганинск-Белореченск-Туапсе». В меридиональном направлении проходит нефтепровод Тихорецк–Туапсе. Предполагается строительство второй нитки нефтепровода.

В северной части поселения у х. Долгогусевский имеются разведанные залежи гравийно-песчаных смесей.

По всей территории поселения небольшими участками расположены земли лесного фонда.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Производственная зона поселения представлена одним из крупнейших в России химкомбинатом (ООО «Еврохим-БМУ») по производству минеральных удобрений, серной и фосфорной кислоты. Вблизи завода расположено множество малых предприятий. Проектом предложено упорядочить данную производственную зону и развить её территориально в восточном и западном направлении, используя сложившиеся подъездные пути.

Настоящим проектом в границы ООО «Еврохим-БМУ» включены земельные участки расположенные севернее и северо-западнее территории шламонакопителей химкомбината.

В границах поселения производственные территории агропромышленного комплекса  сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены животноводческие предприятия, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

На территории Дружненского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края» в 2008 году, расположено 4 памятника археологии и 6 памятников истории и культуры.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Дружненского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, территории предназначенные для развития производственной зоны в центральной части земель поселения вблизи химического завода. Территории, расположенные вдоль реки Белой в х. Долгогусевский и у водоема в п. Мирный предназначены для освоения рекреационной зоны поселения, а также земли сельскохозяйственного использования предполагаемые для развития населенных пунктов поселения.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- развитие рекреационных территорий;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

поселок Дружный

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия балки Ганжа 1-я, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселка Дружный положены идеи преемственности решений, заложенных предыдущим генпланом:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченными промышленными районами;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенного пункта, обеспечение комфортного проживания жителей поселка, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселка на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Дружный в качестве центра муниципального образования;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселка - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселка, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке в центральной и восточной части населенного пункта;

- в результате анализа существующего жилищного фонда выявлены районы реконструкции. Это, прежде всего, центр поселка и его восточная часть;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселка намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенного пункта;

- уточнение границ населенного пункта с включением земель (ул.Вокзальной) в южной части населенного пункта;

- формирование общественного центра;

- формирование подцентров;

- организация регулируемого водотока, строительство берегоукрепительных сооружений;

- организация зоны отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенного пункта, включая создание зеленой зоны отдыха;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие производственной зоны.

Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах балки Ганжа 1-я. Первая очередь строительства (до 2020г.) предполагается в центральной части поселка по ул. Советской между пер. Советским и ул. Лесной и в южной части поселка по ул. Привокзальной. Строительство на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на восточной окраине населенного пункта вдоль правого берега балки. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта.

Производственная зона, сложившаяся в северной части поселка при въезде в населенный пункт и представленная объектами малого предпринимательства, проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Основной общественный центр поселка формируется на базе уже существующего центра, расположенного в северной части при въезде в населенный пункт на ул. Заводской. Проектом предусматривается реконструкция общественного центра поселка, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, восточной и центральной части поселка.

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и проектируемыми подцентрами, а также с зоной отдыха – парком у Дома культуры.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для вывода транзитного транспорта с территории поселка и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район» проектом предусматривается строительство восточного обхода поселка с выходом проектной дороги через путепровод к ст. Пшехской.

В состав поселения входят х. Долгогусевский, х. Лукашов, п. Мирный.

Хутор Долгогусевский является вторым по величине населенным пунктом поселения. Хутор расположен в северной части земель поселения и представляет собой в основном жилую зону. Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, вытянутыми вдоль реки Белой. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на южной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская.

Общественный центр поселка сложился в геометрическом центре населенного пункта и состоит: дом культуры, библиотека, фельдшерско-аккушерский пункт, отделение связи, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны хутора.

Производственная зона хутора расположена в южной и северной его части и состоит в основном из малых предприятий деревообработки и проектом сохраняется на расчетный срок.

п. Мирный расположен в юго-западной части Дружненского сельского поселения на автодороге регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская. Населенный пункт представляет собой два планировочных образования. Основная часть жилой зоны сосредоточена вдоль автомобильной дороги. Меньшая, в виде жилой улицы, расположена западнее. В центральной части имеется многоквартирная жилая застройка.

Развитие получает жилая зона, расположенная в основной части населенного пункта. Развитие предполагается в центральной части и за счет уплотнения жилой застройки.

Проектом развивается и реконструируется общественный центр поселка, сформировавшийся на главной улице по автомобильной дороге регионального значения.

х. Лукашов малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данного населенного пункта.

Генеральным планом х. Долгогусевский, х. Лукашов и п. Мирный рассматриваются в существующих границах.

На землях населенных пунктов Дружненского сельского поселения, в частности п. Дружный, обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом предусматривается сохранение сельских кладбищ в населенных пунктах.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон.

ГП поселения

2.2.Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Дружненского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Дружненское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Дружненское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения п. Дружный, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, а также территории х. Долгогусевский, х.Лукашов и п. Мирный.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения, которые в основном используются под выращивание технических сельскохозяйственных культур.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Настоящим проектом внесены изменения в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон в населенных пунктах Дружненского сельского поселения:

- В границах населенного пункта пос.Дружного земельный участок с кадастровым номером 23:39:0602004:112 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки;

- В границах населенного пункта х.Лукашов земельный участок с кадастровым номером 23:39:0604004:37 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки;

- В границах населенного пункта х. Долгогусевский земельные участок с кадастровым номером 23:39:0601003:77 обозначен территорией индивидуальной жилой застройки, 23:39:0601001:261 - территорией детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 23:39:0601002:238 – территорией объектов общественного назначения;

- Внесены изменения в границы функциональных зон в соответствии с границами земельных участков на момент проектирования.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

поселок Дружный

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Жилая застройка представляет собой кварталы правильной прямоугольной формы, ориентированные в основном с севера на юг, площадью от 1,5 га до 7,3 га застроенные по периметру индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В северной части поселка по ул. Заводской и ул. Молодежной имеется многоквартирная жилая застройка.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в центральной, южной и восточной части поселка в приделах существующих границ населенного пункта.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура поселка определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель пригодных для застройки в центральной, южной и восточной части населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 120,35 га.

хутор Долгогусевский

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на южной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст. Рязанская.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 170,88 га.

п. Мирный

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В центральной части имеется многоквартирная жилая застройка. Развитие жилой застройки предполагается в центральной части и за счет уплотнения жилой застройки.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 55,62 га.

х. Лукашов

Генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данного населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 14,95 га.

2.2.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В качестве основного типа в новом строительстве рассматривается индивидуальный жилой дом с приусадебным участком.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который также приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

92,4 тыс. м2 общей площади – к сроку реализации первой очереди строительства (2020 г.);

109,6 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку генерального плана (2030 г.).

В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 42,0 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 60 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 67,6 тыс. м2 – требуемое новое строительство, в том числе 48,7 тыс. м2 на этапе первой очереди реализации генерального плана (до 2020 г.).

2.2.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Поселок Дружный

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Основной общественный центр поселка формируется на базе уже существующего центра, расположенного в северной части при въезде в населенный пункт на ул. Заводской. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра поселка, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, восточной и центральной части поселка.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 4,62 га.

В х. Долгогусевском и п. Мирный проектом предусмотрена реконструкция существующего общественного центра и его дополнения зданиями обслуживания населения.

В х. Лукашов объекты обслуживания населения отсутствуют, потому предполагается строительство общественного центра населенного пункта с оптимальным набором объектов обслуживания населения.

2.2.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания поселка Дружный как административного центра муниципального образования Дружненское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания населения не только п. Дружный но и входящих в его состав населенных пунктов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта не полностью обеспечивает потребности населения.

В п. Дружный предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

2.2.5. Производственная зона

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Поселок Дружный

Производственная зона, сложившаяся в северной части поселка при въезде в населенный пункт и представленная объектами малого предпринимательства, проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона.

Производственная зона п. Дружный и поселения в целом расположена в севернее населенного пункта рядом с химкомбинатом (ОАО «Еврохим-БМУ»).

Проектом предложено упорядочить данную производственную зону и развить её территориально в восточном и западном направлении, используя сложившиеся подъездные пути.

Развитие промышленности поселка намечается как за счет расширения предприятий, реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

х. Долгогусевский.

Производственная зона хутора расположена в южной и северной его части и состоит в основном из малых предприятий деревообработки и проектом сохраняется на расчетный срок.

п. Мирный

На землях населенного пункта, в центральной части поселка сформировалась производственная зона, которая сохраняется проектом на расчетный срок с созданием санитарно-защитных зон от производственных предприятий.

В границах х. Лукашов производственная территория отсутствует.

Площадь территории производственной зоны на расчетный срок в п.Дружный – 1,23 га, х. Долгогусевский - 1,38 га., п. Мирный- 2,28 га.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Дружненского сельского поселения составит 3955 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

В настоящее время в п. Дружный на территории ОАО «Еврохим-БМУ» расположено пожарное депо на 8 автомашин. Генеральным планом предусмотрено размещение проектируемого муниципального пожарного депо на 2 автомашины в промышленной зоне поселка.

2.2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

К данной зоне в п. Дружный относятся территории придорожной полосы автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская, ст. Пшехская – п. Дружный.

В х. Догогусевский, п. Мирный и х. Лукашов подзона транспортной инфраструктуры представлена автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения ст.Гурийская – ст. Черниговская – ст. Рязанская.

На территории придорожной полосы этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Существующая транспортная схема населенного пункта представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В каждом населенном пункте поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

2.2.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В данном проекте предусмотрено развитие рекреационной зоны районного значения в п. Мирный (инвестиционная площадка).

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Поселок Дружный, х. Долгогусевский, п. Мирный. Рекреационная зона населенного пункта представлена благоустроенным парком в центре, зелеными насаждениями при административных зданиях.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

2.2.8. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Дружненского сельского поселения располагаются шесть кладбищ. Три из них мусульманских.

В настоящее время захоронения в п. Дружный производятся на территории действующего кладбища, расположенного на северной окраине поселка с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки. Вокруг территории кладбища организована санитарно-защитная зона с озеленением.

Существующие кладбища, расположенные в х. Долгогусевском, п. Мирном сохраняются на расчетный срок. Вокруг территорий кладбищ организована санитарно-защитная зона с озеленением.

На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Белореченском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории существующего полигона г.Белореченска. Дальнейшее складирование отходов будет осуществляться на полигоне Родниковского сельского поселения.

2.2.9. Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.2.10. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Дружненского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

На территории Дружненского сельского поселения расположено 4 памятника археологии, включенных в государственный список объектов культурного наследия, которые охраняются государством в соответствии с п.6,8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 6

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госсписку | Документ о постановке на гос. охрану | Вид объекта | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК ДРУЖНЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожная станция "Пшехская”, 1907-1910 гг. | Белореченский район, п. Дружный |  | № 11-1-р 313-КЗ | А | Р |
|  | Ансамбль: могила советского партизана И.Г. Левина; обелиск в честь воинов-односельчан, 1945 г. могила первого директора совхоза «Пшехский» Р.Н.Драко, 1958 г. | Белореченский район, п. Дружный, центр | 669 | 63 | И | Р |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | Белореченский район, п. Дружный, Комсомольский табаксовхоз | 670 | 63 | И | Р |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1958 г., 1990 г. | Белореченский район, п. Дружный, у здания администрации и сельского Дома культуры | 692 | 63 | МИ | Р |
| ПОСЕЛОК ДОЛГОГУСЕВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1960 г. | Белореченский район, х. Долгогусевский, ул. Голенева, у здания Дома культуры | 8563 | 313-КЗ | И | Р |
| ПОСЕЛОК МИРНЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила неизвестного советского воина и обелиск в честь односельчан, погибшего в годы Великой Отечественной войны, 1990 г. | Белореченский район, п. Мирный, ул. Шоссейная, у дороги | 674 | 63 | И | Р |

Список объектов археологического культурного наследия, расположенных на территории Дружненского сельского поселения

Таблица 7

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Расположение на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кургана, м | Охранная зона кургана, м | Документ о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 126 | Поселение «Долгогусевское 1», | п.Долгогусевский, 0,7 км к юго-западу от южной окраины поселка, на участке МН км 137+500, на краю надпой-менной террасы р. Белой |  | 1 |  |  |  | 500 | 549-п |  | Дружненское с/п |
|  | Курганная группа «Харламова» (6 насыпей) | пДолгусевский, 2,85км к западу от западной окраины поселка, 0,1 км к западу от МТФ |  | 1 | 1 | 2 | 48 | 75 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 70 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3 | 74 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2,8 | 70 | 125 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х.Лукашов, 0,1 км к югу от южной окраины хутора, к северу от излучины левого берега р.Ганжа |  | 1 | 1 | 2 | 54 | 75 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 58 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 68 | 125 |  |  |  |
| - 229. | Курганная группа «Клубная» (4 насыпи) | пос.Долгогусевский, вдоль западной окраины поселка и трассы из поселка на поселок Дружный (к.1,2-слева от трассы,к.3,4-справа от трассы) |  | 1 | 1 | 1 | 36 | 50 | В |  | Дружненское с/п |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |  |  |

Данная информация использована из раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», разработанного в 2008 году ОАО «Наследие Кубани».

На чертеже ГП – 4 представлены памятники архитектуры, монументального  искусства, истории и археологии с их охранными зонами.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и постановления законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г. №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В проекте отражены: водоохранная зона – по поселению 200м от рек Белая и Пшеха и от балок Ганжа 1-я, Ганжа 2-я, Ганжа 3-я –  50 м,; прибрежная защитная полоса - в пределах населенного пункта 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения расположено 9 объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. На момент проектирования утвержденных зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нет.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

В настоящее время существующее население пос.Дружный Белореченского района снабжается водой от 2 артезианских скважин.

Скважины расположены по ул.Вокзальной и ул.Молодежной.

Существующее население пос.Мирного Белореченского района снабжается водой от 1 артезианской скважины, находящейся по ул.Подгорной.

Существующее население х.Долгогусевского Белореченского района снабжается водой от индивидуальных скважин.

Источником питания являются подземные воды. Для обеспечения водой населения и промпредприятий поселка Дружный в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения с полной реконструкцией существующего узла головных водозаборных сооружений поселка Дружный.

В настоящее время в поселении отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной работой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах поселения расположены водозаборные скважины подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.2.11. Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли особо охраняемых природных территорий.

На основании постановления губернатора Краснодарского края от 25 июля 2013 года №816 определены Положения о Белореченском государственном природном зоологическом заказнике регионального значения и установлены его границы и, соответственно, признан утратившим силу пункт 1 приложения к решению исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 18 мая 1989 года № 220 «Об организации Белореченского и Крымского госохотзаказников».

Согласно Положению Белореченский государственный природный зоологический заказник (далее – заказник) имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения, восстановления, воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении объектов животного мира, отнесенных к оьъектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края и сохранения среды их обитания.

Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее – ООПТ) и находится в ведении специально уполномоченного органа Краснодарского края в области охраны окружающей среды. Заказник расположен на землях Белореченского района Краснодарского края.

Общая площадь территории заказника составляет 10236,28 гектара, часть их которых приходится на территорию Дружненского сельского поселения.

На территории заказника режим охраны установлен в соответствии с проектом «Материалы комплексного экологического обследования на площади 1750 га, обосновывающие изменение границ Белореченского государственного природного зоологического заказника краевого значения, площади, функционального зонирования особо охраняемой природной территории краевого значения», получившим положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 1173, утвержденное приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 27 декабря 2011 года № 302-ЭК.

Режим особой охраны территории заказника

На всей территории заказника запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям создания заказника или причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также запрещены иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

3.2.1. Все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

3.2.2. Нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

3.2.3. Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

3.2.4. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке.

3.2.5. Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

3.2.6. Изреживание почвозащитного подлесочного яруса.

3.2.7. Вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев.

3.2.8. Проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период.

3.2.9. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей).

3.2.10. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохраной зоне водных объектов и над их акваторией.

3.2.11. Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

3.2.12. Интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации.

3.2.13. Сенокошение, выпас скота вне специально выделенных участков, согласованных с уполномоченным органом.

3.2.14. Сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том числе весенние палы.

3.2.15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств работников специально уполномоченного органа государственной власти в области охраны объектов животного мира и среды их обитания.

3.2.16. Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест.

3.2.17. Самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов.

3.2.18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования в установленном законодательством порядке.

3.2.19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.

3.2.20. Размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника.

3.2.21. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ.

3.2.22. Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

3.2.23. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими веществами.

3.2.24. Засорение поверхностных вод.

3.2.25 Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных сточных вод.

3.2.26. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного и дачного строительства.

3.2.27. Распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов.

3.2.28. Распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых пользователями, владельцами, собственниками земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции).

3.2.29. Организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных за пределами специально предусмотренных для этого участков.

3.2.30. Строительство промышленных предприятий и сооружений, дачное строительство, прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работна природные объекты и комплексы по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положитель-ное заключение государственной экологической экспертизы (при этом сложившаяся промышленная деятельность в пределах заказника остается неизменной).

3.2.31. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.

В границах заказника устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, хозяйственных и иных особенностей территории. В соответствии с функциональным назначением и режимом охраны и использования на территории заказника выделяются четыре функциональные зоны:

зона особой охраны или строгого режима;

зона экстенсивного природопользования;

зона интенсивного природопользования

рекреационная зона.

Границы Белореченского государственного природного зоологического заказника отображены в составе графических материалов внесения изменения в генеральный план.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий обозначены на карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории  (ГП – 4, ГП - 7).

2.3. Проектный баланс территории

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Дружненского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности а также границ функциональных зон в границах населенных пунктов сельского поселения.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

В балансе распределения земель Дружненского сельского поселения по категориям, за существующее и проектное положение земель населенных пунктов приняты границы, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Белореченского района на момент проектирования

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 8

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное решение, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Дружненского поселения в установленных границах, в т.ч. | 8821,95 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1365,85 | 15,48 |
| п. Дружный | 270,88 | 3,07 |
| х. Долгогусевский | 585,26 | 6,63 |
| х. Лукашов | 32,55 | 0,37 |
| п. Мирный | 477,16 | 5,41 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 4382,17 | 49,67 |
| - предприятия агропромышленного комплекса | 39,50 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 777,31 | 8,81 |
| 4. Земли лесного фонда | 2011,73 | 22,81 |
| 5. Земли водного фонда | 284,89 | 3,23 |

Проектный баланс территории 4 листа

Поселок  Дружный

Таблица 9

Х. Догогусевский

Таблица 10

Х. Лукашов

Таблица 11

п. Мирный

Таблица 12

3. Инженерное оборудование территории

3.1  Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Дружненского сельского поселения Белореченского  района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Дружненское сельское поселение входят: пос.Дружный, х.Долгогусевский, х.Лукашов и пос.Мирный.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ - 1 – почвы суглинистые, тяжелые, твердые, непросадочные.

ИГЭ -2–суглинки твердые, тяжелые, желто-бурые, имеющий широкое распространение в пределах высокой пойменной террасы р. Белой, залегающий большей частью до глубины около 3-х м, редко глубже. Мощность суглинка в основном 0,5-3,0 м.

ИГЭ – 3 – супеси от твердых до пластичных, залегают обычно в виде линз в желто-бурых суглинках, либо подстилает их.

Кровля линз и прослоев супеси встречается от поверхности до глубины 8,0 м. Мощность супесей от 0,3 до 2,4 м.

ИГЭ - 4 – глины легкие, от твердых до тугопластичных,  желтовато-коричневые, залегают с поверхности до глубины 3,0 м. Имеет ограниченное распространение.

ИГЭ - 5 – пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой. Залегают в виде линз и прослоев в желто-буром суглинке. Кровля и подошва линз обычно нечетко выражена (фациальное замещение). Кровля линз песков зафиксирована на глубинах 1,2-6,7 м. Подошва на глубинах 2,2-7,1 м. Мощность составляет 0,4-1,7

ИГЭ - 6 – пески гравелистые, насыщенные водой. Залегают обычно под желто-бурым суглинком, либо в виде линз в галечниковом грунте. Кровля гравелистых песков встречается на глубинах 0,9-5,5 м. Подошва на глубинах 1,7-8,0 м. Мощность 1,0-2,5 м.

ИГЭ - 7 – галечниковый грунт с суглинистым заполнителем, залегает обычно в верхней части галечникого грунта, реже в нижней части.

Кровля ИГЭ-7 зафиксирована на глубинах 0,3-6,5 м. Подошва на глубинах 1,2-15,0 м. Мощность составляет 0,4-5,8 м.

ИГЭ-8 – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем. Залегает также преимущественно в верхней части галечникового грунта. Кровля ИГЭ-8 зафиксирована на глубинах 0,3-9,3 м. Подошва на глубинах 0,8-10,8 м. Мощность изменяется от 0,5 до 7,1 м.

ИГЭ-8  - галечниковый грунт с супесчаным заполнителем встречается сравнительно редко. По визуальному определению содержание супесчаного заполнителя иногда превышает 30%. По результатам изысканий прошлых лет принимается модуль деформации ИГЭ-8 – 40Мпа, угол естественного откоса 400, плотность естественного грунта –2.1 т\м3.

ИГЭ-9 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Имеет наиболее широкое распространение. Кровля его зафиксирована на глубинах 0,3-5,0 м. Подошва на глубинах 1,8-10,3 м. Мощность изменяется от 0,9 до 8,5 м. Четкие границы между линзами и прослойками галечникого грунта с разновидностями песчаного заполнителя не прослеживаются

ИГЭ-10 – глины легкие, от твердой до мягкопластичной консистенции, неогеновые. Залегает повсеместно под аллювиальными отложениями на глубинах 2,6-20,0 м. Глина переслаивается с песчаными и гравийно-галечными  прослоями.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории - 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Фоновая сейсмичность территории района составляет 7 баллов, согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000*. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

3.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население пос.Дружный Белореченского района снабжается водой от 2 артезианских скважин.

Скважины расположены по ул.Вокзальной и ул.Молодежной.

Существующее население пос.Мирного Белореченского района снабжается водой от 1 артезианской скважины, находящейся по ул.Подгорной.

Существующее население х.Долгогусевского Белореченского района снабжается водой от индивидуальных скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Скважины оснащены глубинными насосами мощностью 11-16 кВт. Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов (сталь, полиэтилен, чугун) Ø25 - Ø100мм. Глубина залегания 0,8 – 1,5м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 13÷16

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

пос.Дружный

Q = 358,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 536,69 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 570,94 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Долгогусевский

Q = 429,24 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 611,10 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 622,12 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Лукашов

Q = 7,00 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 9,84 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 9,84 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 224,28 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 333,49 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 354,37 м3/ сут – на расчетный срок.

Таблицы 13-16

4 листа

1

2

3

4

Для обеспечения водой населения пос.Дружный на расчетный срок в западной части населенного пункта предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 600 м3/сут. в составе:

- 3 скважины проектируемые;

- резервуары для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Источников загрязнений прилегающей территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Для обеспечения водой населения х.Долгогусевского и х.Лукашов на расчетный срок предусматривается строительство объединенного узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 700 м3/сут в составе:

- 4 скважины (3 скв. проектируемые, 1 скв. реконструируемая);

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Для обеспечения водой населения пос.Мирного на расчетный срок предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 400 м3/сут в составе:

- 2 скважины(1 скв. проектируемая, 1 скв. реконструируемая);

- резервуары для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство установки водоподготовки (электролизной), разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для пос.Дружного и х.Долгогусевского и 5 л/с для х.Лукашов и пос. Мирный. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с для пос. Дружного, х.Долгогусевского и пос. Мирного. Общий расход составляет 12,5 л/с для пос. Дружного, х.Долгогусевского, пос. Мирного и 5 л/с для х.Лукашов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Дружный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1329,50 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 9642,70 |
| 3 | Артскважины |  |  | 3шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Долгогусевский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 2020,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 4шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Лукашов |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 500,00 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 1523,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |

2.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке в населенных пунктах Дружненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 18 и 21.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом на земледельческие поля орошения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

пос.Дружный

Q = 294,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 468,54 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 498,44 м3/ сут – на расчетный срок

х.Долгогусевский

Q = 352,59 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 533,50 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 543,12 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Лукашов

Q = 5,75 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8,59 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 8,59 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 184,23 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 291,14 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 309,37 м3/ сут – на расчетный срок

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в поселках запроектированы канализационные насосные станции. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения производительностью 500 м3/сут для пос.Дружный, 600 м3/сут для х.Долгогусевский и х.Лукашов, 320 м3/сут для пос.Мирный.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации пос.Дружный приняты из полимерных труб Ø160 - 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 13720,30м.

Сети самотечной хозбытовой канализации для х.Долгогусевский приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 80 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 2500,00м.

Сети самотечной хозбытовой канализации для х.Лукашов приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 300,00м.

Сети самотечной хозбытовой канализации для пос.Мирный приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 1600,00м.

Таблицы 18-21 водоотведения

4 листа

1

2

3

4

Объем работ по канализации

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Дружный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 8463,70 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 116,00 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 5140,60 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 3 |
| 4 | Очистные сооружения 500м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Долгогусевский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2320,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 180,00 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 1 |
| 3 | Очистные сооружения 600м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Лукашов |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 300,00 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1600,00 |
| 2 | Очистные сооружения 320м3/сут |  | ж/б | 1 |

3.1.3. Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 23

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Дружный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 358,40 | 570,94 | 536,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 358,40 | 570,94 | 536,69 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10972,20 | 7600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 294,40 | 498,44 | 468,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 294,40 | 498,44 | 468,54 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8579,70 | 6000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5140,60 | 5140,60 |
| х.Долгогусевский |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 429,24 | 622,12 | 611,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 429,24 | 622,12 | 611,10 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2020,00 | 1400,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 352,59 | 543,12 | 533,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 352,59 | 543,12 | 533,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2320,00 | 1600,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 180,00 | 180,00 |
| х.Лукашов |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7,00 | 9,84 | 9,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7,00 | 9,84 | 9,84 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 500,00 | 350,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 5,75 | 8,59 | 8,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 5,75 | 8,59 | 8,59 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 300,00 | 210,00 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 224,28 | 354,37 | 333,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 224,28 | 354,37 | 333,49 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1523,00 | 1100,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 184,23 | 309,37 | 291,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 184,23 | 309,37 | 291,14 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1600,00 | 1120,00 |
| Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1018,92 | 1557,27 | 1491,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1018,92 | 1557,27 | 1491,12 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 15015,20 | 10450,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 836,97 | 1359,52 | 1301,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 836,97 | 1359,52 | 1301,77 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12799,70 | 8930,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5320,60 | 5320,60 |

3.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий №201-53-1/3 от 30.10.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 150 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Дружненского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Дружный, хутор Долгогусевский, хутор Лукашов и поселок Мирный.

Перспективная численность населения

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Дружненское сельское поселение, всего | 3639 | 3955 | 3787 |
| 1 | пос. Дружный | 1280 | 1450 | 1363 |
| 2 | х. Долгогусевский | 1533 | 1580 | 1552 |
| 3 | х. Лукашов | 25 | 25 | 25 |
| 4 | пос. Мирный | 801 | 900 | 847 |

В составе генерального плана развития Дружненского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 150 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 25 и 26.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 25

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| поселок Дружный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 1679 | 1679 |
| - проектируемый | 207 | 85 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 49 | 49 |
| - проектируемый | 126 | 114 |
| Наружное освещение | 15 | 14 |
| Итого: а) Существующие | 1743 | 1742 |
| б) Проектируемые | 333 | 199 |
| Итого: а) + б) | 2076 | 1941 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1453 | 1358 |
| хутор Долгогусевский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 2011 | 2011 |
| - проектируемый | 226 | 97 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 77 | 77 |
| - проектируемый | 232 | 223 |
| Наружное освещение | 16 | 16 |
| Итого: а) Существующие | 2104 | 2103 |
| б) Проектируемые | 458 | 320 |
| Итого: а) + б) | 2561 | 2423 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1793 | 1696 |
| хутор Лукашов |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 14 | 14 |
| - проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 0 | 0 |
| - проектируемый | 4 | 4 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 14 | 15 |
| б) Проектируемые | 4 | 4 |
| Итого: а) + б) | 18 | 19 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 13 | 13 |
| поселок Мирный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 1051 | 1051 |
| - проектируемый | 128 | 53 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 49 | 49 |
| - проектируемый | 126 | 114 |
| Наружное освещение | 9 | 8 |
| Итого: а) Существующие | 1109 | 1108 |
| б) Проектируемые | 254 | 167 |
| Итого: а) + б) | 1363 | 1275 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 954 | 892 |
| Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| - существующий (с учетом убыли) | 4755 | 4755 |
| - проектируемый | 561 | 235 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| - существующий | 175 | 175 |
| - проектируемый | 488 | 455 |
| Наружное освещение | 40 | 38 |
| Итого: а) Существующие | 4969 | 4968 |
| б) Проектируемые | 1049 | 690 |
| Итого: а) + б) | 6018 | 5657 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4213 | 3960 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Пшехская» мощностью 11,2 МВА (х.Лукашов, пос.Мирный, пос.Дружный);

- ПС 35/10 кВ «Заречная» мощностью 2,5 МВА (пос.Южный, ст.Пшехская, х.Ивановский).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ «Пшехская»:

-	Замену силового трансформатора Т-3 мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Установку силового трансформатора Т-4 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	ОРУ 35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

-	Монтаж II секции шин 10 кВ с установкой необходимого количества ячеек и секционного вакуумного выключателя.

-	Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Белореченского РРЭС.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

На ПС 35/10 кВ «Заречная»:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

-	Монтаж II секции шин 10 кВ с установкой необходимого количества ячеек и секционного вакуумного выключателя.

-	Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Белореченского РРЭС.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство к 2020 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,07 км;

- строительство к 2030 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,06 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Адыгейскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Дружненского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 150 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-150, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-150 кВ – 18,44 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 8,55 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 6,74 км (для пос. Дружный).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,13 км (для пос. Дружный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Дружненского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий пос. Дружный приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей пос. Дружный приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 26

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Дружный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,2 | 18,2 | 17,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,7 | 1,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,7 | 16,5 | 15,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11914 | 12539 | 12472 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11394 | 11337 |
| хутор Долгогусевский |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 18,4 | 22,4 | 21,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 2,8 | 2,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,6 | 19,6 | 18,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12018 | 14200 | 13677 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 12399 | 11896 |
| хутор Лукашов |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 6395 | 6507 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 4906 | 5018 |
| поселок Мирный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,7 | 11,9 | 11,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,6 | 1,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,2 | 10,3 | 9,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12114 | 13268 | 13186 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11477 | 11413 |
| Дружненское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 43,5 | 52,7 | 49,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 6,2 | 5,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 41,7 | 46,6 | 43,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11955 | 13330 | 13086 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11446 | 11774 | 11542 |
| Источники покрытия электронагрузок | МВт | 13,7 | 24,0 | 24,0 |
| Протяжённость сетей - всего, | км | 49,02 | 33,86 | 33,80 |
| в том числе: - сети 150 кВ | км | 18,44 | 18,44 | 18,44 |
| - сети 35 кВ | км | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| - сети 10 кВ | км | 6,74 | 6,87 | 6,81 |

3.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Дружненского сельского поселения, выданной Белореченским ЛТУ по состоянию на 25.10.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Дружненского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Дружненского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Белореченский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Белореченский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Белореченское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Дружненского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Дружный, хутор Долгогусевский, хутор Лукашов и поселок Мирный.

Перспективная численность населения

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Дружненское сельское поселение, всего | 3639 | 3955 | 3787 |
| 1 | пос. Дружный | 1280 | 1450 | 1363 |
| 2 | х. Долгогусевский | 1533 | 1580 | 1552 |
| 3 | х. Лукашов | 25 | 25 | 25 |
| 4 | пос. Мирный | 801 | 900 | 847 |

Телефонизация

Телефонизация поселка Дружный в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-50/200, расположенной в п. Дружный по ул. Молодежная, 1. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, задействован 131 номер.

Телефонизация х. Долгогусевский в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-50/200, расположенной в х. Долгогусевский по ул. Голенева, 133-а. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, все номера задействованы.

Телефонизация пос. Мирный в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-50/200, расположенной в пос. Мирный по ул. Шоссейная, 19. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, задействовано 23 номера.

В х. Лукашов имеется один телефон от АТС SI-2000, установленной в г. Белореченск по ул. Щорса, 82.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Дружненского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			303 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			305 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 387 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Дружненском сельском поселении при численности населения 3787 человек должно составить:

37870,387=1467 номеров, в том числе:

- пос. Дружный				456 номеров;

- х. Долгогусевский			583 номера;

- х. Лукашов					15 номеров;

- пос. Мирный				298 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1410 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Дружненского сельского поселения 3955 человек должно составить:

39550,389=1538 номеров, в том числе:

- пос. Дружный				607 номеров;

- х. Долгогусевский			596 номеров;

- х. Лукашов					15 номеров;

- пос. Мирный				321 номер,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1600 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Дружненского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зонах распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в пос. Дружный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 470 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в х. Долгогусевский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 620 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в пос. Мирный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 320 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС (абонентов х. Лукашов подключить к АТС, установленной в х. Долгогусевский).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пос. Дружный до 620 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Долгогусевский до 640 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пос. Мирный до 340 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Дружненского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Дружненском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Белореченск, находящегося в 10 км от Дружненского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Дружненском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Дружненского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 28

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Дружный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 23 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 536 | 607 | 570 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 428 | 485 | 456 |
| хутор Долгогусевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 576 | 596 | 583 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 447 | 463 | 453 |
| хутор Лукашов |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 15 | 15 | 15 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 13 | 13 | 13 |
| поселок Мирный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 279 | 321 | 298 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 212 | 245 | 227 |
| Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1406 | 1538 | 1467 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1100 | 1206 | 1149 |

3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Дружненского сельского поселения.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Дружненского сельского поселения входят п.Дружный, п.Мирный, х.Долгогусевский и х.Лукашов.

Теплоснабжение п.Дружный в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают детский сад, школу, общественные здания. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение п.Мирный осуществляется от двух котельных, которые отапливают клуб, детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение х.Долгогусевский осуществляется от двух котельных, которые отапливают клуб, детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в х.Лукашов в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 29

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Дружный |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,054 | 0,054 | Газ |
| Котельная № 2 | 0,30 | 0,30 | Газ |
| Котельная № 3 | 0,07 | 0,07 | Газ |
| х.Долгогусевский |  |  |  |
| Котельная № 4 | 0,034 | 0,034 | Газ |
| Котельная № 5 | 0,17 | 0,17 | Газ |
| п.Мирный |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0,18 | 0,18 | Газ |
| Котельная №7 | 0,084 | 0,084 | Газ |
| Итого | 0,892 | 0,892 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана п.Дружный предусматривается от трех существующих котельных и четырех новых районных котельных, которые отапливают  пождепо, объекты придорожного сервиса и торговые центры, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Долгогусевский  предусматривается от двух существующих котельных, которые отапливают клуб, детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

. Теплоснабжение объектов п.Мирный предусматривается от двух существующих котельных, которые отапливают клуб, детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов  х.Лукашов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,1°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 153 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 30

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  |  | на вентиляцию |  |  | на горячее водоснабжение |  |  | Итого |  |  |  |  |  |
| п.Дружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,031 |  | - |  |  | 0,02 |  | 0,051 |  |  | 0,054 |  |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (существующая) | 0,22 |  | - |  |  | 0,06 |  | 0,28 |  |  | 0,30 |  |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (существующая) | 0,05 |  | - |  |  | 0,02 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,03 |  | - |  |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,04 |  | - |  |  | 0,02 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,12 |  | - |  |  | 0,10 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,08 |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,03 |  | - |  |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 |  |  |  |  |
| х.Долгогусевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (существующая) | 0,028 |  | - |  |  | 0,06 |  | 0,034 |  |  | 0,034 |  |  |  | Встроенная |
| Котельная №5 (существующая) | 0,07 |  | 0,03 |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 0,17 |  |  |  | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (существующая) |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | Встроенная |
| Котельная №7 (существующая) |  | 0,07 |  |  | - |  | 0,02 |  | 0,09 |  |  | 0,10 |  |  | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Всего по Дружненскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,458 |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 31

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| п.Дружный |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |  | 0,002708 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |  | 0,002708 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |  | 0,974 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |  | 0,974 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |
| х.Долгогусевский |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |  | 0,000773 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |  | 0,000773 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |  | 0,204 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |  | 0,204 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000711 |  | 0,000711 | 0,000711 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000711 |  | 0,000711 | 0,000711 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - |  | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |
| Дружненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |  | 0,004192 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |  | 0,004192 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |  | 1,458 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |  | 1,458 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |

3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/1514 от 23.10.009г., справками Администрации Дружненского сельского поселения и ОАО «Белореченскрайгаз» о существующих объектах газоснабжения.

В состав Дружненского сельского поселения входят п.Дружный, хутор Долгогусевский, хутор Лукашов, пос.Мирный.

Источником газоснабжения населенных пунктов Дружненского сельского поселения является 1 существующая АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Долгогусевская – 1,2 МПа (12,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Дружненского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Из 4 населенных пунктов Дружненского сельского поселения Белореченского района 2 газифицированы природным газом - это п.Дружный и х.Долгогусевский (402 квартиры). Процент газификации составляет 60%.

Головные сооружения:

- газораспределительная станция (АГРС) Долгогусевская;

- головной газорегуляторный пункт (ГГРП) п.Дружный - 1шт;

- головной газорегуляторный пункт (ГГРП) х.Долгогусевского - 3шт.

От АГРС Долгогусевской проложен газопровод высокого давления 1,2 МПа (12,0кгс/см²) до ГГРП п.Дружный и ГГРП х.Долгогусевского.

В ГГРП х.Долгогусевский давление газа снижается с высокого 1 категории Р=1,2МПа(12,0кгс/см²) до высокого 2 категории  Р=0,6 МПа(6,0 кгс/см²) и подается на ГРП.

В ГГРП п.Дружный давление газа снижается с высокого 1 категории Р=1,2МПа(12,0кгс/см²) до среднего Р=0,3МПа( 3,0 кгс/см²) и подается на ГРП.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 36,75 км. На территории сельского поселения существующих ГГРП – 4шт., ШРП – 4 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Белореченскрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Дружненского сельского поселения составляет 13,65км, в том числе:

- в п.Дружный высокого давления – 10 км, среднего давления – 1,5км.

- в х.Долгогусевский  высокого давления – 2,15км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Проектом предусмотрено, что на расчетный срок строительства все населенные пункты поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития. Для этого необходимо выполнить строительство:

- газопровода высокого давления 1,2 кгс/см² к х.Лукашову протяженностью 1,2 км;

- газопровода высокого давления 1,2 кгс/см² к ГГРП-2 п.Дружный протяженностью 5,6 км

- газопровода высокого давления 1,2 кгс/см² к ГГРП п.Мирный – 0,5 км.

- газопровода высокого давления 0,6 кгс/см² к п.Мирный – 10,7 км.

На территории сельского поселения предусматривается установка еще 3 ГГРП и 7 ШРП, в том числе:

- в п.Дружный - ГГРП – 1 шт., ШРП – 1 шт.;

- в х.Лукашов - ГГРП – 1 шт., ШРП – 1 шт.;

- в п.Мирный – ГГРП – 1 шт.,ШРП – 5 шт.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» ст.Долгогусевская позволит осуществить намеченные инвестиционные проекты без её увеличения и реконструкции. Проектная производительность АГРС ст.Долгогусевская - 48500м³/ч.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Дружненского сельского поселения Белореченского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 32 - 34.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 32

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На I очередь строительства 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дружненское сельское поселение, всего | м³/ч | 2887 | 3893 | 4054 |
|  | - пос.Дружный | -«- | 1299 | 1381 | 1460 |
|  | - хут. Долгогусевский | -«- | 1588 | 1659 | 1743 |
|  | - хут. Лукашов | -«- | - | 17 | 11 |
|  | - пос.Мирный |  | - | 836 | 840 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На I очередь строительства 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дружненское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 5910 | 7969 | 8298 |
|  | - пос.Дружный | -«- | 2659 | 2827 | 2988 |
|  | - хут. Долгогусевский | -«- | 3251 | 3397 | 3569 |
|  | - хут. Лукашов | -«- | - | 34 | 21 |
|  | - пос.Мирный | -«- | - | 1711 | 1720 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 34

| № п/п | Показатели | Ед-ца Измере ния | Совре-менное состояние 2009г | На I очередь строительства 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Дружненскому сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 5,91 | 7,97 | 8,30 |
|  | - пос.Дружный | -«- | 2,66 | 2,83 | 2,99 |
|  | - хут. Долгогусевский | -«- | 3,25 | 3,40 | 3,57 |
|  | - хут. Лукашов | -«- | - | 0.034 | 0,021 |
|  | - пос.Мирный | -«- | - | 1,71 | 1,72 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления (1-категории) | км | - |  |  |
| 6.4.5 | Протяженность сетей высокого давления (2-категории) | км | - |  |  |
| 6.4.6 | Протяженность сетей среднего давления | км |  |  |  |

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Дружненского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 8821,95 | 8821,95 |
|  | 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 1365,85 | 1365,85 |
|  | п. Дружный | га | 270,88 | 270,88 |
|  | х. Долгогусевский | га | 585,26 | 585,26 |
|  | х. Лукашов | га | 32,55 | 32,55 |
|  | п. Мирный | га | 477,16 | 477,16 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | га | 4382,17 | 4382,17 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 777,31 | 777,31 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 2011,73 | 2011,73 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 284,89 | 284,89 |
| 1.6.1 | земли населенного пункта из них | га | 1365,85 | 1365,85 |
|  | п. Дружный |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 270,88 | 270,88 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 69,10 | 120,35 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 64,15 | 82,50 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 4,95 | 4,95 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 32,90 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,34 | 4,61 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,75 | 3,02 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 1,59 | 1,59 |
| 3 | Производственные территории | га | 1,23 | 1,23 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 28,52 | 61,86 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 23,52 | 38,91 |
| 4.2 | Территория инженерной инфраструктуры | га | 4,78 | 5,27 |
| 4.3 | Территория дорожного сервиса | га | 0,22 | 1,05 |
| 4.4 | Территория железной дороги | га | 0,00 | 11,33 |
| 4.5 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,00 | 5,30 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,00 | 11,92 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 149,41 | 63,77 |
| 7 | Земли лесного фонда | га | 1,88 | 1,88 |
| 8 | Прочие, в том числе: | га | 17,40 | 5,26 |
| 8.1 | Водная поверхность | га | 5,26 | 5,26 |
| 8.2 | Прочие (растительность) | га | 12,14 | - |
|  | х. Долгогусевский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 585,26 | 585,26 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 154,93 | 170,88 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 153,27 | 163,13 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 1,66 | 1,66 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 6,09 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,68 | 2,05 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,42 | 0,82 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 0,26 | 1,23 |
| 3 | Производственные территории | га | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 23,64 | 25,25 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 23,64 | 25,25 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 391,30 | 372,39 |
| 6 | Земли лесного фонда | га | 5,34 | 5,34 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,66 | 0,66 |
| 8 | Прочие, в том числе: | га | 7,33 | 7,33 |
| 8.1 | Водная поверхность | га | 7,33 | 7,33 |
|  | х. Лукашов |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 32,55 | 32,55 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 14,11 | 14,95 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 14,11 | 14,95 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,29 | 0,29 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 1,38 | 1,38 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 11,78 | 10,94 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 3,80 | 3,80 |
| 6 | Прочие, в том числе: | га | 1,19 | 1,19 |
| 6.1 | Водная территория | га | 1,19 | 1,19 |
|  | п. Мирный |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 477,16 | 477,16 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 52,11 | 55,62 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 51,18 | 52,27 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | га | 0,93 | 0,93 |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 2,42 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 2,38 | 2,38 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,25 | 1,25 |
| 2.2 | Образование и здравоохранение | га | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Производственные территории | га | 2,28 | 2,28 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 7,49 | 7,49 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,49 | 7,49 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 371,84 | 368,33 |
| 6 | Земли лесного фонда | га | 4,10 | 4,10 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,51 | 0,51 |
| 8 | Прочие, в том числе: | га | 36,45 | 36,45 |
| 8.1 | Водная поверхность | га | 36,45 | 36,45 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Дружненского сельского поселения, в том числе: | чел. | 3639 | 3955 |
| 2.1.1. | поселок Дружный | « | 1280 | 1450 |
|  | поселок Мирный | « | 801 | 900 |
|  | хутор Долгогусевский | « | 1533 | 1580 |
|  | хутор Лукашов | « | 25 | 25 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Дружненского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 45,3 | 92,4 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | « | - | 3,2 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 42,1 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | « | - | 67,6 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,4 | 27,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 131 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 300 | 604 |
| 4.1.3. | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 60 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 71 | 71 |
| 4.2.2. | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 265 | 316 |
| 4.3.2. | Библиотеки | учрежд. | 2 | 3 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 633 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 2096 | 7714 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 т. пл. | 398 | 1188 |
| 4.5.3. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 100 | 158 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 27 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 27 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 0 | 23 |
| 4.8. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение банков | опер. касса | 0 | 2 |
| 4.8.2. | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 67,04 | 85,03 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | пос.Дружный |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 358,40 | 570,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 358,40 | 570,94 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10972,20 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 429,24 | 622,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 429,24 | 622,12 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2020,00 |
|  | х.Лукашов |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7,00 | 9,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7,00 | 9,84 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 500,00 |
|  | пос.Мирный |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 224,28 | 354,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 224,28 | 354,37 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1523,00 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1018,92 | 1557,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1018,92 | 1557,27 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 15015,20 |
|  | Канализация |  |  |  |
| 6.2 | пос.Дружный |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 294,40 | 498,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 294,40 | 498,44 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8579,70 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5140,60 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 352,59 | 543,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 352,59 | 543,12 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2320,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 180,00 |
|  | х.Лукашов |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 5,75 | 8,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 5,75 | 8,59 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 300,00 |
|  | пос.Мирный |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 184,23 | 309,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 184,23 | 309,37 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1600,00 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 836,97 | 1359,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 836,97 | 1359,52 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12799,70 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5320,60 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | п. Дружный |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,2 | 18,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,7 | 16,5 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11914 | 12539 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11394 |
|  | х Долгогусевский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 18,4 | 22,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,6 | 19,6 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12018 | 14200 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 12399 |
|  | х Лукашов |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 6395 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 4906 |
|  | п. Мирный |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,7 | 11,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,2 | 10,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12114 | 13268 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11491 | 11477 |
|  | Дружненское сельское поселение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 43,5 | 52,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 6,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 41,7 | 46,6 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11955 | 13330 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11446 | 11774 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 13,7 | 24,0 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 49,02 | 33,86 |
|  | в том числе: - сети 150 кВ | км | 18,44 | 18,44 |
|  | - сети 35 кВ | км | 8,55 | 8,55 |
|  | - сети 10 кВ | км | 6,74 | 6,87 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | п Дружный |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 23 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 536 | 607 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 428 | 485 |
|  | х Долгогусевский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 576 | 596 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 447 | 463 |
|  | х Лукашов |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 15 | 15 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 13 | 13 |
|  | п Мирный |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 279 | 321 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 212 | 245 |
|  | Дружненское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1406 | 1538 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1100 | 1206 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | п.Дружный |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001048 | 0,002708 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,424 | 0,974 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,25 |
|  | х.Долгогусевский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000773 | 0,000773 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 | 0,05 |
|  | п.Мирный |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000711 | 0,000711 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000711 | 0,000711 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,05 | 0,05 |
|  | Дружненское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002532 | 0,004192 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,892 | 1,458 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,35 | 0,35 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Дружненскому сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 5,91 | 8,30 |
|  | - пос.Дружный | -«- | 2,66 | 2,99 |
|  | - хут. Долгогусевский | -«- | 3,25 | 3,57 |
|  | - хут. Лукашов | -«- | - | 0,021 |
|  | - пос.Мирный | -«- | - | 1,72 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления (1-категории) | км | - |  |
| 6.6.5 | Протяженность сетей высокого давления (2-категории) | км | - |  |
| 6.6.6 | Протяженность сетей среднего давления | км |  |  |