О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дружненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	3

1.	Институциональная структура	3

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	3

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	6

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	9

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	11

6.	Надежность работы системы	11

7.	Качество поставляемого ресурса	12

8.	Воздействие на окружающую среду	13

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	13

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

Дружненского сельского поселения	18

II.	Перспективная схема обращения с отходами	22

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Дружненского сельского поселения	23

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.

на территории Дружненского сельского поселения	26

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	27

2.2.	Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий	27

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	28

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства	29

2.5.	Определение объемов накопления отходов	.

при уборке улиц и дорог	29

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	30

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории Дружненского сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	31

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	33

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	35

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	36

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	36

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	37

5.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	38

6.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Дружненского сельского поселения	39

- Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Дружненского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Дружненского сельского поселения Белореченского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На территории Дружненского сельского поселения предприятий, отвечающих за санитарную очистку территории, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, не зарегистрировано. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, уборку территории осуществляют специализированные предприятия ООО «Услуга» г.Белореченск и МУП «Жилсервис».

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Дружненское сельское поселение занимает территорию в центральной части Белореченского муниципального района, западнее г.Белореченска и граничит:

на севере - с Первомайским и Родниковским сельскими поселениями Белореченского района;

на востоке – с Белореченским городским и Южненским сельским поселениями;

на юге – с Пшехским сельским поселением;

на западе и юго-западе – с Черниговским сельским поселением;

на северо-западе – с Бжедуховским сельским поселением.

В состав Дружненского сельского поселения входит 4 населенных пункта:  пос.Дружный, пос.Мирный, хут.Долгогусевский и хут.Лукашев.

Административным центром сельского поселения является поселок Дружный.

Сбор ТБО на территории Дружненского сельского поселения от объектов инфраструктуры и многоквартирной жилой застройки осуществляется с помощью контейнеров по системе планово-регулярной очистки. Вывоз отходов – 2 раза в неделю. Вывоз отходов производят на договорной основе спецпредприятия ООО "Услуга" г.Белореченск и МУП «Жилсервис». Сбор и вывоз отходов в частном секторе жилого фонда осуществляется по заявочной системе или самостоятельно.

Сбор ТБО в контейнеры производится в специально отведенных местах.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 1

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Месторасположение (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | 1,1 | 21 | х.Долгогусевский |
| 2 | Муниципальная собственность | 0,75 | 20 | п.Дружный |
| 3 | Муниципальная собственность | 0,72 | 15 | п.Мирный |

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт. (емк. 0,75 м3) | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения, м3 /сутки | Место обезвреживания ТБО | Среднее расстояние до места обезвреживания, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Долгогусевский | 1534 | 21 | 2 | 6,93 | Полигон Родниковского с/п | 7 |
| п.Дружный | 1292 | 20 | 2 | 4,5 |  | 15 |
| п.Мирный | 816 | 15 | 2 | 3,24 |  | 20 |
| х.Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Дружненского сельского поселения осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек.

Дружненское сельское поселение располагает развитой системой объектов инфраструктуры. Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются различные предприятия.

Основными отраслями в экономике поселения являются производство химической продукции, строительных материалов, продукции сельского хозяйства; также развита деревообработка.

В Дружненском поселении размещено основное производство химкомбината ОАО «Еврохим-БМУ», одного из крупнейших производителей на отечественном рынке минеральных удобрений и серной кислоты.

Производство стройматериалов представлено добычей и первичной обработкой минерально-строительного сырья: песка, гравия и щебня, выработку которых осуществляют 3 хозяйственных общества (ООО «Долгогусевское», ООО «Пшеха», ООО «Гранит»).

Заготовка и обработка древесины так же получили развитие на базе местных сырьевых ресурсов. Здесь производятся пиломатериалы, различные столярные изделия. Основным предприятием отрасли является ООО «Феникс», расположенное в х. Долгогусевском.

Вывоз ТБО от предприятий производится самостоятельно по талонам. В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями на полигоне, осложнен отсутствием у предприятий природоохранной документации.

Согласно справке МУП «Водоканал» Дружненского сельского поселения централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует, сброс бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы. Вывоз ЖБО осуществляется по заявочной системе спецпредприятиями г.Белореченска.

В южной части земель поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «ст.Гурийская – ст.Черниговская – ст.Рязанская» и межмуниципального значения «ст.Пшехская – п.Дружный».

Кроме автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты с центром сельского поселения и сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Дружненского сельского поселения приведены в таблице 3.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | улицы, дороги, проезды | тротуаров и дворовых территорий |
|  | Дружненское сельское поселение | 65,46 | - |
| 1 | п. Дружный | 33,34 | - |
| 2 | п. Мирный | 7,49 | - |
| 3 | х. Долгогусевский | 23,25 | - |
| 4 | х. Лукашев | 1,38 | - |

На проезжих частях улиц и дорог накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Комплексная уборка улиц и дорог населенных пунктов не выполняется.

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Предприятий, отвечающих за организацию комплексной уборки улиц и дорог на территории Дружненского сельского поселения, по данным администрации нет. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется вручную без применения спецмашин и оборудования силами и средствами администрации поселения.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Численность населения Дружненского сельского поселения представлена по материалам разработанного проекта "Генеральный план Дружненского сельского поселения" и НИР "Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования Белореченский район".

Численность населения Дружненского сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. | I очередь | расчетный срок |
| 1 | х.Долгогусевский | 1534 | 1534 | 1534 |
| 2 | п.Дружный | 1292 | 1292 | 1300 |
| 3 | п.Мирный | 816 | 816 | 850 |
| 3 | х.Лукашов | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 3657 | 3657 | 3699 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах Дружненского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет жилая зона.

Жилищный фонд Дружненского поселения составляет около 850 строений, которые насчитывают 45,3 тыс.м2 общей площади жилых помещений.

Около 50% жилищного фонда составляет индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Остальная часть жилищного фонда – многоквартирная застройка блокированного и секционного типов, малой этажности (до 2 этажей) и количеством квартир в одном доме от 2 до 18.

Инженерное обеспечение жилой застройки в соответствии с разработанными градостроительными проектами представлено в таблице.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 5

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие централизованной канализации), чел. |  |  |
|  |  | фактич. | I очередь | расчетный срок | фактич. | I очередь | расчетный срок |
| 1 | х.Долгогусевский | 710 | 710 |  | 824 | 824 |  |
| 2 | п.Дружный | 620 | 620 |  | 672 | 672 |  |
| 3 | п.Мирный | - | - | - | 816 | 816 |  |
| 4 | х.Лукашов | - | - | - | 15 | 15 |  |

Далее в таблицах представлены прогнозные показатели образования отходов на территории Дружненского сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в томе II НИР "Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Белореченский район", разработанной с учетом ранее выполненной градостроительной документации.

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на I очередь (2020г.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Общий объем образования ТБО, м3/год | Суточный объем образования ТБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего - от жилищного фонда |  | 6948,3 | 18,97 |
|  | х.Долгогусевский | 1534 | 2914,6 | 7,98 |
|  | п.Дружный | 1292 | 2454,8 | 6,72 |
|  | п.Мирный | 816 | 1550,4 | 4,2 |
|  | х.Лукашов | 15 | 28,5 | 0,07 |
| 2 | Всего - от объектов инфраструктуры |  | 11413,8 | 31,26 |
|  | х.Долгогусевский |  | 3764,4 | 10,31 |
|  | п.Дружный |  | 3841,75 | 10,52 |
|  | п.Мирный |  | 3807,23 | 10,43 |
|  | х.Лукашов |  | 0 | 0 |
|  | Итого: | 3657 | 18362,1 | 31,26 |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на расчетный срок (2030г.)

Таблица 7

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Общий объем образования ТБО, м3/год | Суточный объем образования ТБО, м3/сут | Смет, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего - от жилищного фонда |  | 10995 | 30,10 |  |
|  | х.Долгогусевский | 1534 | 4602 | 12,60 | 3123,2 |
|  | п.Дружный | 1300 | 3900 | 10,68 | 2492,0 |
|  | п.Мирный | 816 | 2448 | 6,70 | 1047,8 |
|  | х.Лукашов | 15 | 45 | 0,12 | 246,4 |
| 2 | Всего - от объектов инфраструктуры |  | 12315,46 | 33,74 |  |
|  | х.Долгогусевский |  | 4080,83 | 11,18 |  |
|  | п.Дружный |  | 4292,5 | 11,76 |  |
|  | п.Мирный |  | 3942,13 | 10,80 |  |
|  | х.Лукашов |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | 3665 | 23329,43 | 63,84 | 6909,4 |

Прогнозные объемы образования ЖБО на территории

на I очередь (2020г.) и расчетный срок (2030г.)

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ЖБО, м3/год |  | Объем образования ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
|  | Дружненское сельское поселение | 11303 | 11912 | 30,96 | 32,63 |
| 1 | х.Долгогусевский | 4400 | 4986 | 12,06 | 13,66 |
| 2 | п.Дружный | 4199 | 4225 | 11,50 | 11,57 |
| 3 | п.Мирный | 2652 | 2652 | 7,26 | 7,27 |
| 4 | х.Лукашов | 52 | 49 | 0,14 | 0,13 |

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Дружненского сельского поселения в основном вывозятся на санкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную в северо-западной части Родниковского сельского поселения, введена в эксплуатацию в 1983 г. и занимает площадь 6,53 га. Планируемый срок её эксплуатации только до 2014г. На расчетный срок место переработки или размещения ТБО будет определено согласно разрабатываемой краевой программе по обращению с отходами.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО

(основное место складирования)

Таблица 9

| № п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Родниковское сельское поселение |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 6,53 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 5,03 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 3570 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 3115 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | до 2014 года |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | нет |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | нет |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | да |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | ежеквартально |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | нет |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) |  |
| 14 | Тариф на захоронение отходов, руб/м3 | 52,79 |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | - |
| 16 | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО – | Лицензия № ОТ-30-002478 (23) от 27.08.2009г. |
| 17 | Основная технология складирования отходов | Складирование, пересыпка грунтом грунтов грунтом грунтом |
| 18 | Бытовые условия работающих на полигоне (свалке) | Бытовое помещение, туалет, вода |

Мойка мусоровозов и контейнеров производится на площадке, расположенной на Родниковской свалке.

Размещение свалки на территории Родниковского сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения её относительно селитебных территорий.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

- отсутствует освещение;

- на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

- отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

- не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

- складирование отходов осуществляется хаотически;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Таким образом, в Дружненском сельском поселении уже сейчас существует проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие места для размещения отходов, а также необходимой спецтехники и оборудования говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Основные направления решения этой проблемы на территории муниципального образования Дружненское сельское поселение предложены в в проектах:

- "Схема территориального планирования МО Белореченский район", разработанной ООО "ИТРКК" в 2009г.;

- "Генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района", разработанного ОАО "ПИТП" в 2010г.;

- НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Белореченский район», разработанной ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2011 г.

Все вышеперечисленные работы были выполнены по поручению и при непосредственном участии Администрации муниципального образования Белореченский район.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Дружненского сельского поселения предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, не зарегистрировано.

Вывоз отходов население и предприятия Дружненского сельского поселения осуществляют самостоятельно или по заявочной системе, пользуясь услугами спецпредприятий ООО «Услуга», ООО «Центр-Сервис», ООО «Управдом» г.Белореченска.

На санкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной в северо-западной части Родниковского сельского поселения, осуществляется складирование ТБО с территорий Белореченского городского поселения и почти всех сельских поселений Белореченского района.

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Дружненского сельского поселения отсутствует.

На территории поселения организованный сбор и вывоз ТБО от объектов жилой застройки не осуществляется. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Из-за отсутствия спецтехники для механизированной уборки санитарная очистка улиц и дорог в поселении практически не производится.

На единственной санкционированной свалке в районе в ст.Родниковской, куда вывозят отходы с территории поселения, зона для размещения отходов не обустроена, отсутствуют какие-либо сооружения, спецтранспорт и обслуживающий персонал. Процесс складирования ТБО не контролируется, уплотнение и пересыпка слоев не производится.

Выделяющийся из толщи отходов фильтрат растекается по поверхности земли загрязняя прилегающие территории. Выделение тепла при разложении отходов приводит к самовозгоранию отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения.

Необустроенность объекта и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Данный объект оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

На расчетный срок в соответствии со схемой территориального планирования Краснодарского края вывоз мусора будет осуществляться на мусороперабатывающее предприятие. Его местоположение будет уточнено схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район.

Предполагается строительство мусоросортировочной линии предусмотренное проектом краевой целевой программы "Отходы". Установка  мусоросортировочной и перерабатывающей линии позволит сортировать  отходы (получать из ТБО макулатуру, картон, ветошь, лом черных и цветных металлов, стекло, пластиковую бутылку) затем получить вторичное сырье, а не утилизируемые остатки в виде прессованных брикетов утилизировать на полигоне).

До настоящего времени проект не был реализован из-за отсутствия финансирования, следовательно места для размещения ТБО нет.

7. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Дружненского сельского поселения действуют временные нормы накопления ТБО для населения.

Таблица 10

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, м3/год |  | Нормы накопления ЖБО на 1 человека от неблагоустроенных домов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| от благоустроенных домов | от неблагоустроенных домов |  |
| 1,9 | 1,9 | - |

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Для разработки Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Белореченский район, были применены усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов плохо организована и не отвечает санитарным и природоохранным требованиям.

Организованный сбор и вывоз ТБО не осуществляется. Вывоз ТБО, КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется вручную без применения спецмашин и оборудования. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком также производится без применения спецтехники.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Дружненского сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Дружненского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Родниковская свалка не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и население Дружненского сельского поселения.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики: - элементный состав, выход летучих продуктов, теплота сгорания;

- агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 11

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 18...25 | 20 |
| 2 | Пищевые отходы | 35...55 | 45 |
| 3 | Дерево | 0...6 | 3 |
| 4 | Черный металлом | 2...3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлом | 0...1 | 0,5 |
| 6 | Текстиль | 3..5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 3...10 | 5 |
| 8 | Стекло | 3...10 | 5 |
| 9 | Кости | 0,5...3 | 2 |
| 10 | Кожа | 0..1,5 | 1 |
| 11 | Резина | 0..2 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 0..2 | 1 |
| 13 | Отсев, прочее | 5..15 | 10 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице 12 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит при грохочении, выраженное в процентах к общей массе. Фракционный состав оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусоропереработки. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 12

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 13

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | 0,06÷0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17÷0,19 |
| 4 | Металл | 0,18÷0,38 |
| 5 | Кости | 0,44÷0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18÷0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4÷0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| 10 | Камни | 1,1÷1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| 12 | Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 250 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 14 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

Таблица 14

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Весна |  | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 |  | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 |  | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 |  | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 |  | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 |  | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 |  | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 |  | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 |  | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 |  | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 |  | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 |  | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладает механической, структурной, связностью за счет волокнистых фракций и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО обладают склонностью к сводообразованию и не просыпаются в неподвижную решетку. За счет наличия твердых балластных фракций ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 15 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 15

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2 О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

Более подробно качественные характеристики ТБО описаны в НИР «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Белореченский район» и сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Дружненского сельского поселения принята равной 250 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

- захоронение оставшейся не утильной части отходов на новой усовершенствованной свалке ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Дружненского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Белореченского района занимают проблемы обращения с отходами. Охват населения планово-регулярной очисткой по вывозу ТБО составляет 78%, в т.ч. зона многоэтажной застройки - 100%, охват частного сектора - 25-30%.

В связи с нехваткой полигонов для складирования и захоронения отходов распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

Для улучшения экологической обстановки, санитарной очистки территории и решения проблем с размещением отходов в Белореченском районе по заказу администрации района в 2011 году была разработана НИР "Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Белореченский район", которая представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест. Срок реализации 10 лет.

Согласно «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанной ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в 2007 году, была высказана необходимость разработки и реализации региональной комплексной системы обращения с отходами, основанной на создании современных схем санитарной очистки населенных мест края, организации сети межрайонных и районных мусороперерабатывающих комплексов для обезвреживания муниципальных и промышленных отходов, включающих в себя весь комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов от предприятий, утилизирующих токсичные и биологические отходы до полигонов ТБО для безопасного захоронения неутилизируемой части (до появления новых технологий, позволяющих довести утилизацию отходов до 100%), эффективных систем сбора и транспортировки отходов с извлечением и утилизацией вторичного сырья и материалов, использованием ресурсного потенциала отходов.

В соответствии с чем, в Краснодарском крае была разработана целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2013 годы», согласно которой в Белореченском районе к 2012 году запланировано:

- разработка проекта обустройства полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса;

- обустройство полигона ТБО;

- строительство мусоросортировочного комплекса с приобретением спецтехники.

Мероприятия данной программы в Белореченском районе пока не выполнены.

В настоящее время бытовые отходы, образуемые на территории Дружненского сельского поселения, вывозятся на единственную в районе санкционированную свалку, расположенную в Родниковском сельском поселении. Состояние свалки не отвечает санитарным и экологическим нормам.

По достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне в районе Родниковского сельского поселения заканчивается. По предварительным расчётам она закроется в 2014 году. Свалку закрывают, после чего участок должны рекультивировать для дальнейшего использования.

Рекультивация существующей санкционированной свалки – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды, т.к. они устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов Роспотребнадзора и охраны природы. Складирование ТБО ведется без соблюдения технологии. Инженерное обеспечение отсутствует. Экологическая обстановка на прилегающей к свалке территории оценивается как неблагоприятная. Атмосферные осадки, фильтрующие сквозь толщу ТБО приобретают свойства раствора, насыщенного в основном солями тяжелых металлов, в количествах значительно превышающих предельно допустимые концентрации. Неконтролируемые процессы свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтра. Из-за отсутствия необходимой гидроизоляции фильтрат ТБО попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В атмосферу постоянно поступают газообразные продукты разложения ТБО – метан, аммиак, сероводород, окись углерода и пр. Территория, прилегающая к свалке, в радиусе 200 м захламлена ТБО.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных работ выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. На территории Дружненского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Специализированные предприятия не доукомплектованы оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО. Контейнерные площадки обустроены без учета санитарных требований и рекомендаций.

5. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

7. Отсутствует организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует современная система обезвреживания ЖБО.

8. Специализированные предприятия недоукомплектованы оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ЖБО.

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 30÷50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которое может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Дружненском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершение технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

- Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ "Об утверждении Краевой целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009-2013г.г., принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и "Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края", утвержденного постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- НИР «Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального образования Белореченский район», разработанная ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2011 г.;

- проект «Генеральный план Дружненского сельского поселения Белореченского района», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г.;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012 г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Дружненского сельского поселения

В настоящее время одним из основных документов в организации системы управления отходами является «Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального образования Белореченский район», где отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке муниципального образования.

В данной работе отражено существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Белореченский район, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды:

- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами Белореченского района;

- реализация муниципальной целевой программы «Отходы» Белореченского района на период 2009-2013 гг.;

- разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления Белореченского района;

- проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение ее технического уровня и надежности (обновление парка контейнеров и специальной техники, приведение в соответствие санитарным правилам места накопления и хранения твердых коммунальных отходов);

- разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке и безопасному захоронению неутильной части ТБО;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО;

- разработка и утверждение Норма накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры;

- рекультивация свалки и ликвидация мест захламления.

В соответствие с ранее разработанными документами территориального планирования на территории существующего полигона ТБО, на перспективу предполагается строительство мусоросортировочного комплекса. На первые пять лет утилизацию остаточного мусора после сортировки предполагается производить на существующем полигоне. На расчетный срок вывоз мусора планируется осуществлять на мусороперабатывающее предприятие с последующим захоронением на территории нового усовершенствованного полигона, проектируемом в Родниковском сельском поселении.

Разработанная генеральная схема рассчитана на 20 лет, однако, растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории Краснодарского края и корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012 г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й – инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Варениковский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Мостовский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО к расчетному сроку отходы муниципального образования Дружненское сельское поселение предполагается перерабатывать на территории Белореченского МЭОК. На I очередь развитие системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории сельского поселения предусматривается посредством реализации мероприятий, разработанных в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального образования Белореченский район».

После реализации проекта по строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на территории муниципального образования Белореченский район муниципальные отходы, собираемые в Дружненском сельском поселении, будут транспортироваться на Белореченский МЭОК для переработки с последующим захоронением на полигоне только неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации полигона.

2. Перспективные количества образующихся отходов

на территории Дружненского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Дружненского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Общий годовой объем накопления ТБО на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста численности населения согласно  разработанным документам территориального планирования, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры

Согласно материалам утвержденного генерального плана Дружненского сельского поселения численность населения на 1 очередь и расчетный срок проектирования составит 3787 человек и 3955 человек соответственно.

В таблице 16 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

Дружненского сельского поселения

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/год |  | Плечо вывоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | р/ср. | 1 оч. | р/срок | 1 оч. | р/ср. |  |
| Дружненское сельское поселение, в т.ч.: |  | 3787 | 3955 | 5301,80 | 5537,00 | 14,53 | 15,17 | 18 |
| 1 | пос.Дружный | 1363 | 1450 | 1908,20 | 2030,00 | 5,23 | 5,56 | 20 |
| 2 | х.Долгогусевский | 1552 | 1580 | 2172,80 | 2212,00 | 5,95 | 6,06 | 11 |
| 3 | х.Лукашев | 25 | 25 | 35,00 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | 13 |
| 4 | пос.Мирный | 847 | 900 | 1185,80 | 1260,00 | 3,25 | 3,45 | 27 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется собственными силами предприятий на полигон по талонам или без них своим автотранспортом.  Точное количество, перечень и объемы отходов, размещаемые этими предприятиями на полигоне «Заказчиком» не предоставлены и в исходных данных отсутствуют.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий, на перспективу необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, жилых, общественных зданий и пищевых предприятий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. В структуре медицинских отходов наибольший удельный вес составляют общеадминистративные (неинфицированные) отходы, затем следуют пищевые и другие, не представляющие опасности, которые вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих минизаводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Дружненского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках сельского поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций муниципального образования. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий:

- своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей;

- периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации;

- ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке с сельских территорий на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Дружненского сельского поселения.

Объем смета, произведенный по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", приложение 11 и в разделе "Охрана окружающей среды", представлен в таблице 17.

Объемы накопления отходов при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 17

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2* | Общий образования смета, м3/год | Суточный объем образования смета, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 65460 | 272,76 | 1,12 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 18 указаны объемы ТБО без отбора вторичных материальных ресурсов.

Общий объем накопления отходов

Таблица 18

| №№ п/п | Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | р/срок | I оч. | р/срок |
| 1 | Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ. | 5301,80 | 5537,00 | 14,53 | 15,17 |
| 2 | ТБО промышленных предприятий | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общее количество КГО | 265,09 | 276,85 | 0,73 | 0,76 |
| 3 | Уборка муниципальных территорий (смет) | 272,76 | 272,76 | 1,12 | 1,12 |
| Итого |  | 5574,56 | 5809,76 | 15,65 | 16,29 |

* сводные показатели имеют погрешность в связи с отсутствием данных, которые не предоставил «Заказчик».

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 19

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I оч. | р/срок |  | на I оч. | р/срок |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 1458,00 | 1522,70 | 0,06-0,09 | 109 | 114 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 2173,70 | 2270,20 | 0,3-0,5 | 869 | 908 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 79,50 | 83,10 | 0,17-0,19 | 14 | 15 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 132,50 | 138,40 | 0,18-0,38 | 37 | 39 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 79,50 | 83,10 | 0,18-0,38 | 22 | 23 |
| 6 | Текстиль | 4 | 212,10 | 221,50 | 0,18-0,25 | 46 | 48 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 291,60 | 304,50 | 0,12-0,18 | 44 | 46 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 132,50 | 138,40 | 0,4-0,5 | 60 | 62 |
| 9 | Кости | 1,5 | 79,50 | 83,10 | 0,44-0,49 | 37 | 39 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 53,00 | 55,40 | 0,25-0,5 | 20 | 21 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 53,00 | 55,40 | 1,1-1,4 | 66 | 69 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 185,60 | 193,80 | 0,22-0,04 | 24 | 25 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 371,10 | 387,60 | 0,3-0,6 | 167 | 174 |
|  | Итого | 100 | 5301,80 | 5537,00 |  | 1515 | 1583 |

К 2030 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Дружненского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений, на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Дружненского сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Белореченского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производится на новом полигоне.

До введения в эксплуатацию Белореченского МЭОК муниципальные отходы сельского поселения будут транспортироваться на санкционированный полигон, расположенный на территории Родниковского сельского поселения.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом  отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета, при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечению интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО, и строительство МОЭК на территории Белореченского городского поселения.

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории Дружненского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, механизированную уборку будет осуществляться на договорной основе со специализированными предприятиями Белореченского городского поселения. Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения этим предприятиям следует предусмотреть:

  - приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

  - обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

  - приобретение специальных машин нового типа и модернизация имеющихся.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Дружненского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, которая позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

НИР «Генеральной схемой санитарной очистки территории» предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения на территории Дружненского сельского поселения с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП). Учитывая незначительный объем образования ВМР, строительство стационарных пунктов предусматривается только на территории г.Белореченска.

Сбор и вывоз ТБО с территории Дружненского сельского поселения предлагается осуществлять комбинированным методом с применением позвонкового сбора и контейнеров.

Организации, обслуживающей население Дружненского сельского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению (см. НИР "Генеральная схема санитарной очистки территории").

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Собранное с помощью передвижных приемных пунктов вторичное сырье предлагается доставлять на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Организацию ППП и ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории Дружненского сельского поселения, приобретение и организация работы передвижных приемных пунктов экономически не целесообразно. Сбор вторичного сырья у населения будет осуществляться ППП спецпредприятий районного центра.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий в качестве основной системы сбора и удаления ТБО Дружненского сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением системы позвонкового сбора и системы несменяемых контейнеров. Согласно данной системе сбора ТБО предлагается возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда планируется осуществлять позвонковый сбор ТБО.

На I очередь (до 2020 г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2030 г.) современными евроконтейнерами с крышками того же объема. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. На расчетный срок мойку контейнеров, бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке на территории МЭОК.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза определены в ГСО. Общее их количество для Дружненского сельского поселения составляет на 1 очередь 11 контейнеров и 1 бункер, на расчетный срок 10 контейнеров и 1 бункер.

Приобретение расчетного количества контейнеров необходимо планировать равномерно в течение действия программных мероприятий. До приобретения необходимого количества контейнеров и спецтехники вывоз ТБО должен производиться позвонковым методом. При введении системы отбора вторсырья на местах сбора ТБО необходимое количество контейнеров постепенно будет сокращаться.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать их срок эксплуатации (3 года), по истечению которого старые контейнеры и бункеры заменяются на новые (не меняя запланированного количества).

3.3. Транспортировка бытовых отходов

Для Дружненского сельского поселения предлагается прямой сбор ТБО, с последующей доставкой его на Белореченский МЭОК.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется.

На территории Дружненского сельского поселения сбор и транспортировку рекомендуется производить с помощью бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525, мусоровозов КамАЗ-53213  МКЗ-40 с задней загрузкой кузова предназначенного как для механизированной, так и для ручной загрузки мусора в приемный бункер. Применение данной спецтехники обосновано и подробно описаны их эксплуатационные характеристики в НИР «Генеральная схема санитарной очистки». Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории Дружненского сельского поселения, приобретение собственного спецавтотранспорта по вывозу ТБО и организация собственной производственной базы по санитарной очистке территории является экономически не обоснованно. В перспективе вывоз ТБО будет осуществляться спецавтотранспортом предприятий г.Белореченска на договорной основе.

Потребность в машинах для транспортировки ТБО с территории сельского поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе спецпредприятий города Белореченска.

На территории Дружненского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе спецпредприятием ООО «Услуга» и МУП «Жилсервис» (г.Белореченск). На балансе предприятий имеется 13 мусоровозов, степень изношенности которых составляет от 15 % до 100 %.

Приобретение нового спецавтотранспорта необходимо производить с учетом списания старой техники. Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации). В дальнейшем желательно приобретать машины с характеристиками не ниже рекомендуемых.

Среднее плечо вывоза ТБО до мусоросортировочного комплекса составит 18 км.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Дружненского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время механизированная уборка дорожных покрытий сельского поселения не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется вручную без применения спецмашин и оборудования силами и средствами администрации поселения.

Экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Организация механизированной уборки территории Дружненского сельского поселения будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятиями г.Белореченска. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться на договорной основе.

Несмотря на применение машин, тротуары и зеленая зона, а также дворовые территории будут подлежать ручной уборке, для чего понадобится ориентировочно 4 работника.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Дружненского сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территорий.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО». Согласно которой, для решения вышеперечисленных проблем, на территории Дружненского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

На расчетный срок отходы Дружненского сельского поселения предполагается перерабатывать на территории Белореченского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительности объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

5. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных нештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

6. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории

Дружненского сельского поселения

На основании созданной в муниципальном образовании Белореченский район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Дружненского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Дружненского сельского поселения;

  - получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами соответствующих лицензий;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины) - для обслуживающего спецпредприятия;

  - создание системы глобального позиционирования - для обслуживающего спецпредприятия;

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров.

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории Дружненского сельского поселения, включающей:

  - приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной - для обслуживающего спецпредприятия.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 20.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Дружненского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень мероприятий и сроки их выполнения

(Дружненское сельское поселение)

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 11 | 10 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 1 | 1 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2013-2030 гг. |  | 7 | - |